Утверждено приказом

Министерства экономики

Кыргызской Республики

«03» ноября 2015 г. № 258

ИНСТРУКЦИЯ

по длительному хранению материальных ценностей

мобилизационного резерва

Бишкек, 2015

- Общие положения

1. Настоящая инструкция определяет сроки хранения, условия хранения, порядок приемки, складирования и контроля качественного состояния материальных ценностей мобилизационного резерва, закладываемых на длительное хранение на предприятиях - ответственных хранителях Кыргызской Республики.

2. Основными задачами при длительном хранении материальных ценностей являются: обеспечение их качественной и количественной сохранности в течение всего периода хранения и поддержание в постоянной готовности к выдаче для использования по прямому назначению в кратчайшие сроки.

Эти задачи должны осуществляться путем организации правильной приемки, складирования и хранения, а также своевременной подработки, освежения и замены материальных ценностей.

3. Организация длительного хранения материальных ценностей должна исходить из минимальных затрат труда и средств за счет:

- применения механизации при погрузочно-разгрузочных и внутри складских работах;

- повышения качества работ по подработке материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения;

- рационального использования складских площадей;

- контроля за качеством хранящихся материальных ценностей и их своевременной замены и освежения в целях предупреждения порчи, ухудшения качества, несоответствия технологии производства и утвержденной номенклатуре.

4. Материальные ценности, предназначенные для длительного хранения, должны храниться изолированно (отдельные склады, секции, помещения, площадки или отгороженные участки в общих складках) от материалов текущего производства, в строгом соответствии с действующими правилами техники безопасности, противопожарной безопасности, противопожарной охраны и санитарными нормами.

5. При закладке материальных ценностей, порядок хранения которых не определен настоящей инструкцией, необходимо руководствоваться правилами хранения, установленными нормативными актами.

6. Учет, отчетность и финансирование производится в установленном порядке.

7. За количественную и качественную сохранность материальных ценностей несут ответственность:

- руководитель предприятия;

- материально-ответственные лица.

За соответствие использования материальных ценностей целям, для которых они предназначены, ответственность несут:

- председатель постоянной технической комиссии (ПТК);

- начальник соответствующего отдела или работник, на которого возложены эти обязанности.

8. Ответственность за выделение складских площадей, навесов и оборудованных площадок, обеспечивающих надлежащие условия хранения материальных ценностей, несет руководитель предприятия.

9. Должностные лица, допустившие самовольное расходование материальных ценностей, закладку и хранение некачественных сырья и материалов, а также допустивших их потерю или порчу, привлекаются к ответственности, согласно законодательству Кыргызской Республики. Обязанностью каждого работника, ответственного за сохранность материальных ценностей, является знание и точное выполнение настоящей инструкции.

- Термины и определения

10. В настоящей инструкции используются следующие термины и определения:

акт по форме № 1 - нормативный документ, который заполняется ответственным хранителем, заверяется руководителем, главным бухгалтером, начальником специального отдела и скрепляется печатью;

длительное хранение - хранение в связи с установленными нормативными сроками хранения;

штабель - материальные ценности, уложенные определенным способом для каждого вида товара, согласно требованиям данной инструкции.

величина предельной нагрузки - вес груза, который можно размещать на полках стеллажа во избежание его поломки;

коррозия - повреждение целостности поверхности металлических материальных ценностей;

консервация - защита материальных ценностей (оборудования, металлов) от коррозии;

переконсервация - повторная консервация;

постоянная техническая комиссия (ПТК) - постоянно действующая комиссия Уполномоченного органа государственного материального резерва, состоящая из заместителя руководителя Уполномоченного органа государственного материального резерва, представителей отдела, бухгалтерии, курирующих хранение данной продукции, заведующего складом, где находится продукция и специалиста юридического отдела.

В случае необходимости привлекаются ответственные специалисты предприятий -  ответственных хранителей, министерств и ведомств.

- Требования к складам и их оборудованию

11. Склады могут быть закрытыми (отапливаемыми и не отапливаемыми), полузакрытыми (навесы) и открытыми (оборудованные площадки).

12. Склады должны отвечать условиям длительного хранения материальных ценностей, соответствовать требованиям строительных норм и правил, а также действующим нормам проектирования складов и обеспечивать количественную и качественную сохранность материалов.

13. Склады необходимо располагать вблизи имеющихся дорог и эстакад с целью максимального использования средств механизации и сокращения перевозок. Подъездные пути к складу следует содержать в исправном состоянии, чтобы обеспечить подъезд транспорта в любое время года.

При этом необходимо руководствоваться действующими противопожарными нормами разрывов между складами и другими сооружениями.

14. Закрытые склады должны быть сухими, чистыми, защищенными от атмосферных осадков, газов и испарений, вызывающих коррозию металлов.

15. Закрытые складские помещения могут быть железобетонными, кирпичными, металлическими, деревянными, а также смешанной конструкции, как капитальными, так и сборными, и должны содержаться в полной технической исправности.

Стены и кровля должны быть плотными, полы исправными (трещины, щели, выбоины своевременно заделываться), двери и окна плотно закрываться.

16. На окнах складов, при необходимости, должны быть прочные металлические решетки. Решетки устанавливаются при хранении:

- ядовитых и отравляющих веществ;

- специальных медицинских препаратов и наркотических веществ;

- особо дорогостоящих товаров и оборудования;

- оружия и боеприпасов.

Во избежание прямого попадания солнечных лучей на материальные ценности (если это отрицательно влияет на качество хранящихся материалов) оконные проемы складов оборудуются жалюзями или плотными занавесками, допускается закрашивание оконных стекол краской.

17. Полы в помещении складов должны быть деревянными, бетонными, асфальтовыми или плиточными.

Устройство земляных полов в складах не допускается.

18. Освещение закрытых складских помещений допускается только электрическое. Электропроводка должна соответствовать соответствующим требованиям.

19. Склады должны иметь естественную или принудительную вентиляцию. Устройство отопления, водоснабжения и принудительной вентиляции производится по действующим нормативам.

20. В складах необходимо иметь весовое хозяйство (товарные весы с набором весовых гирь) и измерительные инструменты (рулетка, штангенциркуль и т.д.).

21. Склады должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения, согласно действующим нормам, установленным органами Государственного пожарного надзора. Запрещается их использование не по прямому назначению.

На складах должны быть вывешены план и схема эвакуации людей и имущества на случай возникновения пожара с распределением обязанностей работников склада.

22. В складе запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем;

- применять бытовые электронагревательные приборы;

- устраивать временную электропроводку;

- применять для освещения свечи и т.д.

23. Отапливаемые склады должны быть оснащены приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Температура воздуха в отапливаемых складах должна быть не ниже + 5о С и не выше +30о С, относительная влажность не должна превышать 70 %.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха в складских помещениях не допускаются.

Замеры температуры и влажности воздуха должны производиться ежедневно заведующим складом с регистрацией данных в журнале регистрации температуры и влажности воздуха.

Указания по наблюдению и регулированию температуры и влажности воздуха изложены в приложении № 2.

24. Склады должны быть оборудованы специальными и универсальными стеллажами, настилами, шкафами, закромами и т.п., изготовленными из металла или дерева.

Величина предельной нагрузки каждого стеллажа должна быть указана на стеллаже или специальной бирке, прикрепленной к стеллажу. Нижние полки стеллажей и шкафов, а также настила, должны быть на высоте не менее 15 см от пола.

Укладывать материальные ценности непосредственно на пол категорически запрещается.

25. Размещение материалов на хранение должно производиться по заранее разработанным схемам рационального использования складской площади с учетом специализации отдельных складов, секций, отсеков, стеллажей и т.д. (т.е. за каждой группой материалов закрепляется определенное место).

26. Материальные ценности укладываются на стеллажах, настилах, в шкафах и т.д. с соблюдением следующих основных условий:

- наиболее выгодного и экономного использования площади и кубатуры помещения;

- обеспечения вентиляции воздуха между рядами материалов;

- удобства осмотра и обеспечения возможности количественного подсчета материалов без перекладки;

- с учетом допустимого давления на единицу площади пола, стеллажа, настила;

- с учетом возможности быстрой выдачи материалов.

Для удобства ориентирования в складе и быстрого нахождения места хранения того или иного материала стеллажи, штабели, бункеры, поддоны, шкафы и т.д. должны быть пронумерованы, и их номера проставлены в учетных карточках.

27. Укладка материалов в штабели должна производиться с учетом следующих требований:

- высота штабеля должна быть такова, чтобы не нарушалась его устойчивость;

- давление, которому подвергается нижний ряд, не должно создавать угрозу повреждения материальных ценностей и тары;

- в одном штабеле не должны храниться материалы разного назначения.

28. Между отдельными штабелями, стеллажами, а также между ними и отопительными приборами, водопроводными и канализационными трубами следует оставлять проходы.

Ширина проходов устанавливается с учетом габаритов хранящихся материальных ценностей, выполняемых с ними операций и применяемых при этом машин и механизмов, а также требований противопожарной безопасности, но не менее 0,5 метра.

29. В складах должны быть специальные места с необходимым оборудованием для проведения приемки, отпуска материалов и их консервации.

30. Полузакрытые склады-площадки с навесом, а также крытые склады, у которых стены имеются не по всему периметру, должны иметь исправную односкатную или двухскатную крышу.

Стены этих складов располагают со стороны господствующих ветров.

Основание должно быть приподнято, иметь твердое покрытие и уклон к водостокам.

31. Открытые площадки, предназначенные для хранения материалов, необходимо располагать на сухом возвышенном месте. Поверхность площадки должна быть спланирована, утрамбована, засыпана гравием, укатана и иметь уклон к водостокам.

В необходимых случаях площадки могут быть также мощеные, насыпные (балластные) и бетонированные.

Для хранения пиломатериалов твердое покрытие не обязательно.

Толщины покрытия определяется из расчетной проектной нагрузки на один квадратный метр.

Применение в качестве подсыпки шлака не допускается.

На неподготовленную площадку укладывать материалы на хранение категорически запрещается.

Открытые площадки должны быть оборудованы специальными стеллажами и обеспечены прокладочными материалами. В качестве подкладочного материала используются бракованные железобетонные плиты и старые железнодорожные шпалы, а в качестве прокладочного материала - деревянные бруски, доски, горбыль и др.

32. Территория вокруг складов не должна быть загромождена посторонними предметами. В зимний период подъездные пути к складам и открытым площадкам должны систематически очищаться от снега. С наступлением весеннего периода со штабелей материалов, хранимых на открытых площадках, а также с крыш складов и навесов снег полностью убирается.

33. На складах должны быть:

- исправные аварийные средства освещения;

- исправные средства сигнализации и связи;

- списки телефонов экстренных служб, ответственных лиц и руководства.

34. Запрещается хранить на складе имущество, которое не состоит на учете или в описи инвентаря.

35. По окончании работы двери складов запираются на замок, опечатываются (пломбируются) печатями материально-ответственных лиц в присутствии работника охраны, о чем охранником производится запись в журнале охраны. Для опечатывания складов изготавливают печати с соответствующим номером (для каждого материально-ответственного лица). Ключи от сейфов, шкафов, складов должны иметь номерные бирки и храниться в отдельном опечатанном шкафу (сейфе).

36. При вскрытии склада материально-ответственные лица обязаны лично проверить целостность дверей, окон и сохранность печатей (пломб), а затем сделать соответствующую отметку в журнале сторожевой охраны.

37. В форс-мажорных случаях, при отсутствии материально-ответственных лиц вскрытие и опечатывание складов и помещений производится комиссией в составе: специалиста отдела, курирующего данное предприятие, специалиста министерства или ведомства, курирующего данную отрасль и представителя предприятия, осуществляющего ответственное хранение материальных ценностей мобилизационного резерва. Комиссия создаётся на основании приказа руководителя Уполномоченного органа государственного материального резерва для разрешения только данной ситуации.

38. Допуск на склад или в хранилище лиц, не имеющих непосредственного отношения к хранящимся материалам, категорически запрещается.

39. Все расходы по содержанию штата складов, предназначенных для хранения материалов, их ремонт, консервация и подработка материалов, осуществляются за счет предприятия.

- Порядок приемки и контроля за качественным состоянием материальных ценностей

40. На длительное хранение материальные ценности закладываются только целыми единицами (ящик, бочка, мешок, кипа и. т.д.) в соответствии с нормативно-технической документацией, а оснастка и инструмент - только комплектами и в исправном состоянии.

Все материальные ценности, поступающие на длительное хранение, подвергаются стопроцентному взвешиванию, пересчету, обмеру и осмотру состояния их поверхности, упаковки, консервации и наличия маркировки.

На длительное хранение материальные ценности принимаются в упаковке или без нее и должны отвечать требованиям нормативно-технической документации, технологии производства и утвержденной номенклатуре.

Материалы, имеющие механические повреждения и следы коррозии закладке на длительное хранение не подлежат.

41. Входной контроль качества материальных ценностей, подлежащих длительному хранению, осуществляется службой технического контроля и заводскими лабораториями.

Поступающие на длительное хранение материальные ценности должны быть обеспечены документами завода - поставщика об их качественном состоянии (сертификаты, паспорта, протоколы, акты и т.п.).

При отсутствии документов о качестве завод-хранитель обязан произвести лабораторные испытания материалов и на основании результатов испытаний составить на них документы о качестве.

Контроль за качеством материальных ценностей лаборатория должна производить в том объеме, который предусмотрен нормативно-технической документацией для данного вида материала.

42. Запрещается принимать на длительное хранение материальные ценности с истекшими сроками хранения.

43. Материалы, подготовленные к длительному хранению, сортируются по маркам, плавкам, профилям, размерам, сортам, видам, типам и т.д.

Приемка материалов на длительное хранение без сортировки воспрещается.

44. Во избежание обезличивания материальные ценности, закладываемые на длительное хранение, должны иметь соответствующие маркировку или клеймо, а на штабелях (стеллажах) таблицы (ярлыки) с указанием необходимых данных:

- наименование материальных ценностей,

- наименование предприятия-изготовителя;

- марка, размер,

- номер технической документации;

- количество в единице упаковки;

- количество единиц, упакованных в одно место;

- дата изготовления (месяц, год);

- срок годности.

Маркировку, клейма и ярлыки следует сохранять в течение всего срока хранения.

45. Предприятия обязаны ежегодно по состоянию на 1 апреля производить проверку качественного состояния и условий хранения материальных ценностей, соответствия их целям, для которых они предназначены, с отражением результатов в соответствующих актах. Выявленные при проверке недостатки подлежат немедленному устранению. Руководителям предприятий издаются приказы об устранении выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных исполнителей.

46. Материальные ценности, находящиеся на длительном хранении, должны подвергаться регулярному контролю со стороны постоянной технической комиссии (ПТК) предприятий за качественным состоянием и соответствием их нормативно-технической документации, технологии производства и утвержденной номенклатуре.

С этой целью ПТК проводит свою работу в следующем порядке:

- на каждый год составляет план работы, в котором должны быть предусмотрены процентные отчисления (представление отделам снабжения спецификации на недостающие маркоразмеры в счет однопроцентных отчислений и внутренних ресурсов предприятия);

- замена (замена не технологичных, не номенклатурных и излишне накопленных материалов на необходимые для укомплектования);

- освежение (освежение материалов с истекшим сроком хранения);

- проверка качественного состояния материальных ценностей, их подработка и мероприятия по улучшению условий хранения;

- обязывает ОТК предприятия проводить проверку качественного состояния материальных ценностей и представлять ПТК соответствующие заключения о пригодности их к дальнейшему хранению;

- обязывает соответствующие структуры своевременно сообщать руководству предприятия, осуществляющему хранение материалов, все изменения нормативно-технической документации на материалы;

- обязывает соответствующие структуры и главного технолога выдавать спецификацию по всем случаям замены материалов в технологии производства, регулярно производить в ней соответствующие изменения в установленном порядке;

- во всех случаях необходимой замены и освежения материальных ценностей составляет акт о качественном состоянии материальных ценностей.

- Антикоррозийная обработка и консервация

материальных ценностей

47. Необходимость защиты металлов от коррозии (консервация) определяется их коррозийной стойкостью, а также влиянием коррозийных поражений поверхности на состояние металла.

Консервация и упаковка должны обеспечивать сохранность эксплуатационных свойств и товарного вида металла на все время хранения.

48. Для консервации проката черных металлов и изделий дальнейшего передела применяются пушечная смазка, технический вазелин, консистентные смазки СХК, ПСК, ГОИ-54Б, а также жидкие ингибированные смазки марки НГ(203, 204, 204У), К-17(консервационная).

49. Подготовка поверхностей под консервацию заключается в удалении с них жировых и прочих загрязнений, следов ржавчины и окалины, так как их наличие ускоряет коррозию металла в 30 - 40 раз.

Материалы со значительными коррозийными поражениями консервации не подлежат и к закладке не принимаются.

50. Для очистки металла применяется механизированный ручной инструмент с насадками в виде металлических щеток, абразивных инструментов и шлифовальные шкурки, шарошек и др., а также химический, дробеметный, гидроабразивный и другие прогрессивные методы.

С целью уменьшения объема работ по очистке поверхностей на длительное хранение закладывают материалы свежего изготовления, сразу же после получения от завода-изготовителя.

51. Для обезжиривания поверхностей в качестве растворителя применяется уайт-спирит или неэтилированный бензин Б-70.

52. На тщательно очищенную и высушенную поверхность наносятся защитные покрытия.

Перед нанесением смазки на поверхность консервируемого металла смазку (независимо от способа нанесения) необходимо нагреть до температуры 60 - 80о С. Смазка на материалы наносится кистью или окунанием.

53. Тонколистовые стали могут храниться в исправной стандартной упаковке без дополнительной консервации. У пачек листовых сталей, торцы которых не закрыты (по условиям поставки) последние тщательно консервируются кругом.

54. Трубы тонкостенные, претензионные и повышенной точности должны быть покрыты смазкой как снаружи, так и изнутри.

55. Мотки проволоки и ленты, поступающие без упаковки, консервируются путем погружения в ванну, а широкополосная лента консервируется путем смазки торцов.

Сварочная проволока хранится без консервации.

56. Для консервации материалов из алюминиевых сплавов, меди и медных сплавов допускается разбавление пушечной смазки, технического вазелина, а также смазки К-17 и ПВК трансформаторным или индустриальным маслами в соотношении: 70 % смазки и 30 % масла или 50 % смазки и 50% масла.

Для консервации магния и магниевых сплавов применяются пушечная смазка или технический вазелин, загущенный 2 - 4 % церезин.

57. Антикоррозийная смазка не обязательна для проката цветных металлов, но они перед закладкой должны быть протерты от влаги, пыли и грязи.

Сетки из цветных металлов антикоррозийной смазкой не покрываются.

58. Прокат черных металлов, трубы, проволока, лента по решению ПТК предприятия могут храниться без консервации при условии их массового применения в текущем производстве и ежегодного освежения.

59. Могут храниться без консервации чугуны, ферросплавы, кубики для штампов, алюминий, припой, никель, олово, бронза, хром, кремний, марганец, кобальт, вольфрам, свинец, кадмий, цинк.

60. Инструмент и технологическая оснастка перед закладкой на хранение обязательно подвергаются антикоррозийной обработке и консервации.

Консервация производится в помещениях при температуре не ниже +15о С и не выше +25о С, и относительной влажности воздуха не выше 60 %.

Инструмент, подвергшийся коррозии, консервации не подлежит.

Все инструменты перед консервацией желательно промыть в растворах следующего состава:

а) кальцинированной соды 30 - 50 %;

б) азотистокислого натрия 30 - 50 %.

Температура раствора – 80 - 100о С.

Необходимо помнить, что к металлическим поверхностям прикасаться голыми руками запрещается.

Чистый и сухой инструмент должен быть немедленно подвергнут консервации.

Для консервации инструмента и оснастки применяются следующие смазки:

- смазка пушечная (смазки УНЗ);

- смазка УН (вазелин технический);

- смазка КРИН: 27 % воска и 73 % масла трансформаторного;

- масло авиационное МС –20 С;

- масло веретенное АУ;

- смазка консервационная К-15.

Инструмент консервируется при температуре 70 - 90о С путем погружения его в ванну на крючках или сетках на 3 - 5 минут. Излишек масла должен стечь.

Крупногабаритный инструмент и оснастка консервируется маслом путем нанесения его кистью или щеткой.

Смазанный инструмент завертывается в ингибированную (уротропинонитритную) бумагу, а затем в оберточную бумагу типа «Крафт», предохраняющую его от сырости.

В качестве антикоррозийного покрытия применяют также раствор нитрита натрия 20 - 30 % концентрации.

Инструмент, обработанный нитритом натрия, сохраняется в условиях отапливаемого склада в 3 - 4 раза дольше по сравнению с инструментом, обработанным техническим вазелином или пушечной смазкой.

Нитрит натрия ядовит, работать с ним необходимо в перчатках, а руки до и после работы смазывать глицерином или вазелином.

61. Измерительные приборы всех систем должны консервироваться и храниться, согласно действующим инструкциям по эксплуатации и хранению данного прибора, которыми определены температура, влажность и световой режим хранения.

62. Расконсервация и переконсервация медицинской аппаратуры и техники производится только специалистами в области медицинской техники.

6. Условия хранения и методы складирования

63. Материальные ценности в зависимости от назначения и свойств могут храниться на открытых оборудованных площадках, под навесами, в закрытых не отапливаемых или отапливаемых складах.

Условия хранения каждого отдельного вида материала определяется ПТК предприятия, исходя из реальных возможностей, согласно приложению № 1.

64. Чугуны хранятся повагонно в закромах или штабелях.

При наличии чугуна в больших количествах разрешается его хранение навалом с разделением по маркам.

В целях сведения до минимума ручного труда при складировании чугуна (при вагонном хранении) из разборных унифицированных элементов устраивают открытые закрома и для их загрузки и выгрузки используют краны с магнитными шайбами.

65. Доменные ферросплавы могут храниться навалом в закромах или с разделением по маркам.

66. Электроферросплавы должны храниться в сухих, закрытых, не отапливаемых складах с естественной или принудительной вентиляцией в исправной таре поставщика.

Обычно электроферросплавы устойчивы при хранении. Однако, феррохром при длительном хранении подвержен незначительной коррозии, а феррохром специального назначения - распаду.

Хранение ферросилиция и ферромарганца при повышенной влажности (свыше 70 %) вызывает их самопроизвольный распад на мелкие куски с выделением ядовитых и взрывоопасных газов. Поэтому при хранении этих ферросплавов требуется систематическое проветривание складов.

При периодических осмотрах ферросплавов следует обращать особое внимание на их механическую прочность. Барабаны, бочки и ящики с ферросплавами укладываются в штабеля по видам и маркам.

Ферросплавы, поступающие в ящиках, формируются в пакеты, позволяющие укладывать их в штабеля с применением механизмов.

Ферросплавы с не исправной тарой или не ясной маркировкой на ней разрешается укладывать в штабеля только после ремонта тары и восстановления маркировки.

Для обеспечения сохранности металлической тары и нанесенной на нее маркировки производится консервация барабанов.

67. Поковки из слитков и заготовка для переката складируются:

- крупные поковки и заготовки поштучно в штабеля на заранее подготовленные подштабельные основания с прокладками между рядами;

- средние поковки и заготовки укладываются в стоечные стеллажи;

- мелкие поковки и заготовки хранятся в металлических закромах.

68. Рельсы железнодорожные укладываются штабелями в «замок» на подкладках (шпалах, брусьях, плитах).

Накладки к железнодорожным рельсам формируются в пакеты, а подкладки укладываются в закрома или бункеры.

69. Балки и швеллеры, поступающие в исправных пачках, формируются в штабеля, сохраняя заводскую увязку, а поступившие навалом - укладываются в «замок». Между рядами предусматриваются прокладки.

70. Сортовой прокат черных металлов в зависимости от размеров и длины может быть складирован в специальных стеллажах: стоечных, консольных, пирамидальных, клеточных, в металлических скобах, в стоечных поддонах, и т.д.

Крупносортный прокат, поступающий в исправной заводской упаковке, формируется в штабеля.

Сталь - серебрянка должна храниться в заводской упаковке (в деревянных ящиках). Ящики укладываются в штабеля высотой не более 1,5 метров.

В небольших количествах серебрянка хранится законсервированной, обернутой пергаментной бумагой и складируется на консольных стеллажах.

71. Листовой прокат черных металлов хранится в заводской упаковке (металлических коробках, пачках). В этих случаях лист лучше и дольше сохраняется и не требует переконсервации. Пачки листового металла укладываются в штабеля на подкладки одна на другую, высотой - в зависимости от допустимой нагрузки на пол и возможности подъемного механизма, которым производится укладка.

При наличии небольшого количества листового проката он может храниться в специальных стеллажах на ребро.

72. Трубы хранятся в вертикальном или горизонтальном положении в стоечных, консольных, клеточных, пирамидальных стеллажах в стоечных поддонах и скобах, с применением подкладок и деревянных прокладок.

73. Катанка, сталь круглая, лента стальная горячекатаная и холоднокатаная, проволока стальная, поставляемые в бухтах, складируются штабелями на деревянных настилах высотой до 1,5 метра как в вертикальном, так и горизонтальном положении, или в стоечных поддонах.

74. Стальные канаты (тросы), поставляемые в бухтах, складируются на деревянных настилах рядами или стопками. Барабаны с канатами при хранении устанавливаются на кромки щек, а не на плоскость.

75. Электроды металлические хранятся в заводской упаковке на полочных или клеточных стеллажах.

Сетка стальная укладывается в рулонах на деревянные настилы.

76. Цветные металлы и их сплавы (кроме магния и никеля гранулированного) могут храниться без упаковки и консервации.

Укладку цветных металлов и сплавов необходимо производить строго по наименованиям и маркам.

При больших запасах цветные металлы в чушках формируются в пакеты, вес которых не должен превышать грузоподъемность складских механизмов, и укладываются в штабели на подкладки или поддоны.

Складирование пакетированных катодных листов никеля и меди производится на подкладки или поддоны с прокладками между рядами.

При небольших запасах цветных металлов и сплавов их хранят на полочных стеллажах.

Магний, законсервированный и упакованный в бумагу, хранится на полочных стеллажах, а магний - в алюминиевых барабанах укладывается на торец на поддоны и формируется в штабели.

Олово разрешается складировать и хранить только в отапливаемых складах с температурой не ниже +12о С.

При этом следует учитывать способность олова под воздействием низкой температуры превращаться из белого твердого металла в серое порошкообразное вещество. Явление превращения металла в порошок называется «оловянной чумой».

При поступлении олова на склад при температуре ниже – 20о С чушки вначале укладываются во временный штабель, а после приобретения оловом складской температуры и тщательного осмотра поверхности чушек на предмет отсутствия признаков «оловянной чумы», складируются в штабеля длительного хранения.

При обнаружении заболевания олова «оловянной чумой» вся партия должна быть немедленно изолирована и освежена.

Никель гранулированный в бочках складируется по принципу укладки алюминиевых барабанов магния, а пластины никеля хранятся в контейнерах завода-изготовителя или в деревянных ящиках своего изготовления.

77. Прокат цветных металлов: прутки, трубы, полосы, шины и профили могут храниться в стеллажах клеточного, консольного и пирамидального типов, горизонтально или вертикально.

Листы, аноды, круги, доски и роли хранятся на специальных стеллажах (полочных), где они укладываются на плоскость станками, а листы больших размеров хранятся в штабелях на подтоварниках или в стеллажах на ребро.

Проволока из цветных металлов хранится в бухтах в стоечных поддонах, в штабелях или на полках стеллажей плашмя в несколько рядов, а также на ребро в 1-2 ряда (диаметром свыше 3 мм).

Бухты лент из цветных металлов хранят в специальных стеллажах на ребро с опорой на деревянные подкладки, расположенные под углом друг к другу.

Фольга из цветных металлов складируется в распакованном виде на стеллажах, обитых мягким материалом. Медная фольга хранится завернутая в парафинированную бумагу. Рулоны фольги шириной до 200 мм укладываются на торцы и перекладываются мягкими прокладками.

Сетка из цветных металлов хранится в стеллажах, намотаная в рулоны с деревянными сердечками. Рулоны укладываются на опорные подставки, подложенные под выступающие концы сердечника.

Свинцовый прокат во избежание перегибов и пролежней укладывается на дощатые настилы в один ряд.

Свинец ядовит и при его хранении необходимо соблюдать правила техники безопасности.

При обнаружении на прокате из алюминиевых, магниевых и медных сплавов коррозий или разрушений в виде растрескиваний на поверхности, они подлежат освежению.

78. Кабельные изделия и провода группируются для хранения по своему назначению, типам, размерам, количеству жил, характеру изоляции и хранятся в упаковке завода-поставщика на специальных барабанах, катушках или увязанные в бухтах.

Барабаны, катушки и бухты должны быть обернуты влагозащитной бумагой.

Барабаны с кабельными изделиями располагаются таким образом, чтобы опорой служили кромки щек.

Расположение барабанов с опорой на плоскости щек запрещается.

Концы кабеля должны быть запаяны и закреплены.

Применение кислот при пайке не допускается.

Крупные барабаны и катушки с кабельными изделиями могут храниться на полу склада, а средние и мелкие - в клеточных стеллажах или специальных шкафах.

К длительному хранению допускаются кабельные изделия, имеющие удовлетворительные результаты испытаний на электрические и другие свойства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Кабельные изделия среднего и легкого веса, имеющие механические повреждения наружных оболочек (промины, задиры, слипание проводов и пр.) к длительному хранению не допускаются.

79. Электроды графитированные (крупные) хранятся на подставках в штабелях, средние и мелкие в полочных стеллажах, на поддонах.

80. Твердые сплавы в упаковке поставщика консервации не подлежат.

Для хранения твердых сплавов используют закрытые (по типу шкафа) стеллажи с выдвижными ящиками, что значительно облегчает их учет и хранение.

При больших запасах твердые сплавы складируются в ящиках, штабелями на подтоварниках.

Вес ящика с пластинами не должен превышать 30 - 40 кг.

В ящик укладываются пластины одинаковой формы и одной марки сплава.

При укладке пластин в ящики их ряды перекладываются плотной бумагой, а пустоты ящика заполняются ватой или оберточной бумагой.

81. Ангидрид хромовый хранится в барабанах завода - поставщика в полном соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Барабаны укладываются в горизонтальном или вертикальном положении в штабели на подтоварниках или на поддонах.

82. Винипласт листовой хранится в стоечных стеллажах в вертикальном положении.

83. Текстолиты хранятся в горизонтальном положении стопками на поддонах или полочных стеллажах по маркам, номенклатуре, габаритам.

Листы перекладываются бумагой.

84. Шеллак хранится укупореный в двойные джутовые мешки или деревянные ящики, выложенные изнутри плотной бумагой, штабелями на деревянных подтоварниках или плоских поддонах.

Высота штабеля не должна превышать двух метров. По истечении шести месяцев хранения шеллака производится перекладка штабелей.

85. Картон асбестовый в таре поставщика хранятся стопками на полочных стеллажах.

86. На длительное хранение принимаются пиломатериалы хвойных и лиственных пород, соответствующие технологии производства. Склады пиломатериалов должны иметь достаточную площадь и располагаться на хорошо проветриваемом и дренажированном участке, тщательно выровненном и очищенном, обеспечивающем сток дождевых и талых вод.

Для каждого штабеля должно быть оборудовано подштабельное основание из деревянных, кирпичных или бетонных клеток, на которые накладываются прогоны из сухих брусьев толщиной не менее 100 мм с расстояниями между ними не более 1,5 метров, высота фундамента (расстояние от поверхности земли до первого ряда пиломатериалов) должна быть не менее 50 см.

Древесина деревянных элементов у основания должна быть пропитана антисептиками (горячим креозотом и др.)

Пиломатериалы укладываются в штабеля отдельно по породам древесины, сортам, способам обработки, ширине и толщине.

Короткие пиломатериалы по длине ряда могут укладываться встык, при этом внешние торцы их должны быть выровнены по соответствующим торцам пакета. Размеры штабелей не должны превышать 6 -10 метров по длине и ширине; и  4 - 6 метров по высоте.

Каждый штабель немедленно после его закладки должен быть покрыт временной разборной крышей с наклоном 10 - 12 см на погонный метр ее длины с направлением ската в проезды. Крыша должна выступать за стенки штабеля на расстояние 0,5 м в промежутках между штабелями и на расстояние 0,75 м в проезды.

Территория склада должна содержаться в чистоте; площадь вокруг штабелей и под ними необходимо посыпать хлорной известью; древесина, отходы и мусор должны убираться, трава скашиваться.

Запрещается перекладка и разборка штабелей сухих пиломатериалов во время дождя и снега и укладка их на землю без подкладок при любом перемещении.

87. Комплекты деталей для кузовов автомашин упаковываются в пачки с металлической лентой или проволокой по размерам и сортам.

Упакованные пачки хранятся в штабелях с прокладками.

Склады, предназначенные для длительного хранения пиломатериалов и деревянных деталей, должны быть оборудованы пожарной сигнализацией, телефонной связью, а также противопожарным устройством и средствами пожаротушения, предусмотренными требованиями и нормами, согласованными с органами пожарного надзора.

88. Текстильные материалы хранятся в закрытых, затемненных, отапливаемых и вентилируемых помещениях с температурой 12 - 18о С и влажностью 40 - 60 %.

Излишняя влажность приводит к подогреванию нитей ткани и потере их прочности. Излишняя сухость и действие солнечных лучей также изменяют механические свойства тканей и обесцвечивают их.

Шерстяные ткани, кроме того, поражает моль.

Для борьбы с молью применяются парадихлорбензол, а также вещества с резким запахом: нафталин, табак, керосин, скипидар.

Сухие вещества раскладываются по стеллажам, а жидкие - распрыскивают по полу и стеллажам.

Моль не откладывает яичек на растительные ткани, поэтому шерстяные ткани можно хранить в хлопчатобумажных мешках.

Куски тканей хранятся на полочных стеллажах из сухих, гладко выстроганных досок, не зараженных вредителями.

Весной и осенью необходимо производить осмотр и перекладку тканей, обращая внимание на места сгибов тканей и запах.

При обнаружении признаков плесени, сырости, повреждения грызунами ткани распаковываются и просушиваются.

После просушки и очистки эти материалы укладываются отдельно и подлежат досрочному освежению

89. Комплектующие изделия хранятся при температуре +16 - 18о С с относительной влажностью воздуха не более 70 % в таре завода-поставщика на поддонах или стеллажах.

90. Инструмент абразивный должен храниться при относительной влажности воздуха не выше 60 % и температуре:

- для инструмента в керамической связке не ниже + 5о С;

- для инструмента в бакелитовой, магнезиальной, вулканитовой связках - не ниже + 15о С;

- инструмент абразивный должен иметь маркировку с указанием характеристики абразивного материала и его геометрической формы, размеров, твердости, связки, а для кругов - окружной скорости.

На кругах диаметром 250 мм и выше должен быть указан класс балансировки.

Весь абразивный инструмент, закладываемый на длительное хранение, должен быть рассортирован по материалу зерна, форме и связке, проверен и испытан в соответствии с техническими требованиями.

Абразивный инструмент хранится на специальных стеллажах с деревянным настилом.

При укладке и хранении абразивного инструмента необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- на нижних полках стеллажей следует хранить большие и тяжелые круги диаметром от 350 мм и более;

- на средних и верхних полках стеллажей - круги диаметром до 300 мм;

- плоские тонкие круги на вулканитовой и бакелитовой связках следует хранить между специальными металлическими шайбами с гладкими обработанными плоскостями;

- во избежание коробления эти круги хранить под действием дополнительной нагрузки равной 5 - 6 кг;

- круги без острия, скошенных или тонких краев укладывать на ребро, при этом устройство полок стеллажа должно исключать возможность скатывания кругов;

- круги с острыми углами и конические чаши укладывать на полку плоской стороной. Укладка чашек должна чередоваться так, чтобы они были уложены донышком к донышку и рабочей частью к рабочей части;

- головки шлифовальные всех форм и размеров, а также бруски и сегменты хранить в специальных ящиках (коробках) на стеллажах или стопками.

91. Инструмент алмазный должен храниться в металлических ящиках, несгораемых шкафах и сейфах в упаковке завода - изготовителя.

Помещение, где сосредоточено хранение алмазного инструмента, в целях обеспечения сохранности, по окончании рабочего дня закрывается и пломбируется или опечатывается.

Получение, расходование, учет и хранение алмазного инструмента производится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией.

92. Инструмент специальный и оснастка размещаются в шкафах или на полках клеточных стеллажей комплектно в таре завода-поставщика или специальной упаковке. Тяжелые и громоздкие изделия оснастки хранятся на подкладках или поддонах, более мелкие изделия - на стеллажах.

Хранение инструмента и оснастки должно производиться в условиях, обеспечивающих сохранность их режущих, мерительных граней и рабочих частей.

Инструмент и оснастка, пораженные коррозией, в закладку не принимаются.

93. Подшипники на складе должны храниться при температуре от + 10 до + 30о С и относительной влажности воздуха не выше 70 % на стеллажах и поддонах в заводской упаковке, обернутыми в пергаментную или парафинированную бумагу и смазанными предохранительной смазкой. Хранение подшипников с порванной оберткой и нарушенной смазкой не допускается.

Прикосновение к подшипникам незащищенными руками не разрешается.

Заложенные на хранение подшипники подвергаются выборочному контрольному осмотру через каждые шесть месяцев. При обнаружении следов коррозии производится досрочное их освежение.

При хранении подшипников на стеллажах поштучно их следует разложить по маркам и размерам.

94. По неуказанным материальным ценностям хранение и складирование производится в соответствии с существующими требованиями нормативно-технической документации.

7. Сроки хранения и периодичность осмотра материалов

95. В приложении № 1 приводятся сроки хранения и периодичность осмотра материальных ценностей в процессе их хранения.

Сроки хранения и периодичность осмотра определены данными, содержащимися в инструкциях по хранению материалов ряда отраслей промышленности и соответствующей технической документации, а также опыта отдельных предприятий.

96. Не указанные в приложении № 1 материальные ценности хранятся и осматриваются, согласно требованиям нормативно-технической документации и другим регламентирующим документам.

97. Указанные сроки хранения не являются предельными. По истечении срока хранения ПТК должна проверить качество материала и установить необходимость его освежения или продлить истекший срок хранения на 1 год (до следующей очередной проверки), а в целом - не более чем на один повторный срок.

98. Необходимость досрочного освежения материальных ценностей определяется в каждом случае в зависимости от качественных показателей и контрольных анализов, независимо от сроков хранения.

99. При длительном хранении материалы подвергаются выборочному осмотру в количестве 3 – 5 % от партии. В случае обнаружения следов коррозии данная партия подвергается 100 % осмотру. При обнаружении массовой коррозии, материалы других партий, заложенных на хранение в те же сроки, также подвергаются 100 % осмотру.

100. Материалы из стали, кроме крупных поковок, горячекатаных прутков и толстостенных труб, на которых при очередном осмотре обнаружена коррозия, подлежат механической антикоррозийной обработке с последующей консервацией или освежению.

Калиброванные прутки, имеющие площадь поражения коррозией свыше 50 % от общей площади, подлежат изъятию и освежению.

При обнаружении следов коррозии на жилах стальных тросов они подлежат освежению.

101. При обнаружении разрушения олова («оловянная чума»), коррозийного растрескивания медных сплавов партии этих металлов подлежат освежению.

На чушковом алюминии продукты коррозии удаляются гидропескоструйной обработкой с добавлением в воду 3 – 5 % хромпика.

Обнаруженная при периодическом осмотре коррозия магниевых чушек должна быть удалена. В случае обнаружения коррозии при повторном осмотре магниевые чушки подлежат освежению.

102. Продукты коррозии на алюминиевом прокате (профили, трубы, листы) занимающие менее 50 % от общей площади, удаляются механическим или химическим путем с последующей консервацией. Если же продукты коррозии превышают 50 % от общей площади, а также трубы с коррозией на внутренней поверхности, эти материалы подлежат освежению.

103. Несоответствие имеющихся на предприятии складских площадей требованиям действующей инструкции не освобождает руководителей этих предприятий от обеспечения необходимых условий хранения материальных ценностей (за счет изыскания дополнительных площадей, досрочного, с более частой периодичностью освежения, дополнительной подработки и консервации, более полного использования высоты и кубатуры складских помещений и площадок и т.п.).

Приложение 1

8. ТАБЛИЦА

количества выборочных осмотров в году, места и сроки хранения материальных ценностей

| Наименование материальных ценностей | Типы складов и сроки хранения в годах |  |  |  | Кол-во выборочных осмотров в году | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые площадки | Под навесом | Закрытые |  |  |  |
|  |  |  | н/отап. | отап. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чугун и ферросплавы |  |  |  |  |  |  |
| Чугун | 10 |  |  |  | 1 |  |
| Ферромарганец доменный | 10 |  |  |  | 1 |  |
| Ферросицилий доменный | 3 | 5 | 7 |  | 1 |  |
| Ферросицилий 45 % |  |  | 3 |  | 2 |  |
| Ферросицилий 75 % |  |  | 5 |  | 2 |  |
| Ферромарганец 76 - 80 % |  |  | 5 |  | 1 |  |
| Прокат черных металлов |  |  |  |  |  |  |
| Поковки из слитков | 5 | 7 | 10 |  | 1 |  |
| Рельсы железнодорожные | 10 |  |  |  | 1 |  |
| Балки и швеллеры | 6 | 8 | 10 |  | 1 |  |
| Сталь крупносортовая | 6 | 8 | 10 |  | 1 |  |
| Сталь среднесортовая | 3 | 6 | 8 |  | 1 |  |
| Сталь мелкосортовая | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 |  |
| Катанка |  | 2 | 3 | 10 | 2 |  |
| Сталь сортовая конструкционная, включая никельсодержащую | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 |  |
| Сталь сортовая инструментальная |  | 6 | 8 | 10 | 1 |  |
| Сталь сортовая быстрорежущая и ее заменители |  | 3 | 8 | 10 | 1 |  |
| Сталь толстолистовая | 6 | 8 | 10 |  | 1 |  |
| Сталь тонколистовая | 1 | 2 | 6 |  | 2 |  |
| Сталь листовая конструкционная горячекатаная толщиной до 4 мм | 2 | 3 | 6 |  | 2 |  |
| Свыше 4 мм | 6 | 8 | 10 |  | 1 |  |
| Сталь листовая конструкционная холоднокатаная | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 |  |
| Сталь листовая инструментальная |  | 1 | 5 | 10 | 1 |  |
| Сталь листовая нержавеющая горячее- и холоднокатаная |  |  | 7 | 10 | 1 |  |
| Сталь динамная |  | 1 | 3 | 5 | 2 |  |
| Сталь буровая |  |  |  | 5 | 1 |  |
| Сталь листовая со специальными свойствами |  |  |  | 10 | 1 |  |
| Сталь сортовая нержавеющая | 10 | 10 |  |  | 2 |  |
| Сталь сортовая нержавеющая никельсодержащая | 10 | 10 |  |  | 2 |  |
| Кубики для штампов |  | 10 | 5 | 5 | 2 |  |
| Лента стальная горячекатаная | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 |  |
| Изделия дальнейшего передела |  |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая оцинкованная, освинцованная |  |  | 4 | 8 | 1 |  |
| Накладка и подкладка к рельсам железнодорожным | 7 | 10 |  |  | 1 |  |
| Сталь сортовая, холоднотянутая, включая автоматную |  | 1 | 4 | 7 | 1 |  |
| Сталь сортовая, холоднотянутая, подшипниковая |  |  | 1 | 5 | 2 |  |
| Сталь сортовая, холоднотянутая, шестигранная, нержавеющая |  |  |  | 10 | 1 |  |
| Сталь - серебрянка |  |  |  | 10 | 1 |  |
| Гнутые профили | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 |  |
| Жесть белая ГЖК, ЧЖК |  | 5 1 |  |  | 2 |  |
| Трубы |  |  |  |  |  |  |
| Трубы катаные, нержавеющие | 10 | 5 |  |  | 2 |  |
| Трубы тонкостенные, нержавеющие | 10 | 5 |  |  | 2 |  |
| Трубы катаные общего назначения | 3 | 5 | 7 |  | 1 |  |
| Трубы тянутые общего назначения | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 |  |
| Трубы тонкостенные, бесшовные |  | 5 | 5 | 7 | 2 |  |
| Трубы тонкостенные, электросварные, включая нержавеющие |  | 5 | 5 | 7 | 2 |  |
| Трубы водо- газопроводные |  | 2 | 5 |  | 1 |  |
| Трубы свертные |  |  | 3 | 6 | 2 |  |
| Трубы обсадные | 4 |  |  |  | 1 |  |
| Трубы бурильные | 4 |  |  |  | 1 |  |
| Трубы нефтепроводные | 5 |  |  |  | 1 |  |
| Трубы сварные большого размера | 6 |  |  |  | 1 |  |
| Трубы насосные | 4 |  |  |  | 1 |  |
| Металлоизделия промышленного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Проволока стальная, включая подшипниковую и нержавеющую |  |  | 3 | 7 | 2 |  |
| Проволока обыкновенного качества, включая сварочную |  |  | 2 | 5 | 2 |  |
| Канаты стальные |  |  | 2 | 4 | 2 |  |
| Лента стальная, холоднокатаная |  |  | 3 | 8 | 2 |  |
| Лента из прецензионных сплавов |  |  |  | 10 | 1 |  |
| Электроды |  |  |  | 5 | 1 |  |
| Сетка стальная |  |  |  | 8 | 1 |  |
| Проволока стальная, не хромовая | 10 |  |  |  | 2 |  |
| Проволока стальная, оцинкованная | 10 | 5 |  |  | 2 |  |
| Сетка из цветных металлов |  |  |  | 10 | 1 |  |
| Цветные металлы |  |  |  |  |  |  |
| Алюминий первичный, включая силумин | 2 | 6 | 10 |  | 1 |  |
| Алюминий вторичный |  | 3 | 5 |  | 1 |  |
| Магний и магниевые сплавы |  |  |  | 5 | 2 |  |
| Медь |  | 5 | 10 |  | 1 |  |
| Латунь |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Бронза |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Сплав медно-фосфорный |  |  | 5 |  | 1 |  |
| Свинец |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Цинки, цинковые сплавы |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Олово |  |  |  | 10 | 1 |  |
| Припой |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Титан - стружка |  |  | 5 | 10 | 1 |  |
| Прокат цветных металлов |  |  |  |  |  |  |
| Прокат алюминиевый |  |  | 8 | 10 | 1 |  |
| Прокат медный |  |  | 8 | 10 | 1 |  |
| Прокат латунный |  |  | 8 | 10 | 1 |  |
| Прокат бронзовый |  |  | 5 | 10 | 1 |  |
| Прокат никелевый |  |  | 5 | 10 | 1 |  |
| Прокат свинцовый |  |  | 8 | 10 | 1 |  |
| Прокат цинковый |  |  | 5 | 10 | 1 |  |
| Прокат кадмиевый |  |  | 5 | 10 | 1 |  |
| Прокат биметаллов |  |  | 5 | 10 |  |  |
| Прокат молибденовый |  |  | 10 |  | 2 |  |
| Прокат никелевый |  |  | 5 | 10 | 1 |  |
| Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |
| Кабель шланговый и врубовой |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Кабель управления |  |  | 5 |  | 1 |  |
| Провода обмоточные и эмалированные провода |  |  |  | 5 | 1 |  |
| Провода установочные |  |  |  | 5 | 1 |  |
| Провода авиационные |  |  |  | 5 | 1 |  |
| Провода автомобильные |  |  |  | 5 | 1 |  |
| Провода монтажные |  |  |  | 5 | 1 |  |
| Кабель дальней связи |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Кабель ТГ и ТБ |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Кабель контрольный |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Кабель каротажный |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Провод голый |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Кабель силовой |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Изделия нефтяного машиностроения и сплавы |  |  |  |  |  |  |
| Насосы скважинные | 4 |  |  |  | 1 |  |
| Задвижки и затворы стальные | 4 |  | 8 |  | 1 |  |
| Штанги насосные | 4 |  | 8 |  | 1 |  |
| Замки для бурильных труб |  | 7 | 10 |  | 1 |  |
| Цепи к буровым лебедкам |  | 3 | 5 |  | 1 |  |
| Долота шарошечные |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Арматура фонтанная |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Резиновые изделия |  |  |  |  |  |  |
| Рукава напорные |  |  | 3 | 3 |  |  |
| Ремни приводные, прорезиненные, клиновидные |  |  | 3 | 3 | 1 |  |
| Шнур детонирующий |  |  | 2 |  | 1 |  |
| Коронки армированные |  |  | 4 |  | 1 |  |
| Автомобильные шины |  |  |  | 2 |  |  |
| Электроды графитовые |  |  | 10 |  | 1 |  |
| Твердые сплавы |  |  |  | 10 | 1 |  |
| Текстолисты |  |  |  | 3 | 1 | Бессроч |
| Пило-лесоматериалы |  | 1-3 |  |  |  |  |
| Деревянные детали для кузовов автомашин |  | 2 | 8 |  | 1 |  |
| Комплектующие изделия |  |  |  |  | 1 | Сроки устан. ПТК, согласно ТУ |
| Инструмент абразивный на бакелитовой и вулканитовой основе |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Инструмент абразивный на керамической связке |  |  |  | 3 | 2 |  |
| Инструмент алмазный |  |  |  |  |  |  |
| Инструмент специальный и оснастка |  |  |  |  |  |  |
| Подшипники |  |  |  | 2 | 2 |  |

Примечание. Тонколистовые конструкционные и обыкновенного качества стали разрешается хранить на открытых, оборудованных площадках только в исправной упаковке завода-поставщика.

Хранение труб и цветных металлов, не подвергающихся в условиях технического процесса механической обработке по внутренней и наружной поверхности, разрешается только в отапливаемых помещениях. Хранение латунной, медной и бронзовой ленты разрешается только в отапливаемых помещениях не более 1 года.

В случаях, когда предприятия хранят материалы, которые были получены целевым назначением и не поступают в текущее производство, сроки и условия хранения, указанные в приложении, на них не распространяются. В каждом отдельном случае условия хранения и вид консервации определяют предприятия, при этом должна быть обеспечена более качественная, длительная сохранность таких материалов.

Приложение 2

9. УКАЗАНИЕ

по наблюдению и регулированию температуры

и влажности воздуха складских помещений

Общие сведения

Относительной влажностью воздуха называется отношение количества водяных паров, содержащихся в 1 м3 воздуха при данной температуре, к влагоемкости воздуха при этой же температуре:

В0 = (Вв : Вп)  100,

где: Во - относительная влажность воздуха при данной температуре;

Вв - фактическое количество влаги, содержащейся в 1м3 воздуха при данной температуре;

Вп - влагоемкость, т.е. максимальное количество водяных паров в граммах, содержащееся в 1м3 воздуха при данной температуре без выпадения влаги.

Относительная влажность воздуха при определенном количестве водяных паров в 1 м3 воздуха зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем ниже относительная влажность. При понижении температуры относительная влажность повышается.

При наличии в 1 м3 воздуха паров больше, чем допускается влажностью воздуха при данной температуре, перенасыщенный парами воздух выделяет влагу в виде росы.

Определение целесообразности проветривания помещения

При определении целесообразности проветривания помещения следует руководствоваться следующими положениями.

1. В тех случаях, когда требуется снизить влажность помещения, проветривание может применяться только тогда, когда абсолютная влажность наружного воздуха ниже абсолютной влажности внутреннего воздуха. Температура наружного воздуха в этих случаях может быть выше температуры, воздуха, помещения.

В случаях высокой относительной влажности наружного воздуха не исключена возможность, что снижение абсолютной влажности воздуха внутри склада за счет внесения более холодного наружного воздуха может сопровождаться повышением относительной влажности воздуха внутри склада.

В таких случаях следует решить, целесообразно ли такое снижение абсолютной влажности.

Пример. Температура наружного воздуха 13° С, относительная влажность 60 %. Температура внутреннего воздуха 15° С, относительная влажность 90 %.

Из таблицы видно, что абсолютная влажность наружного воздуха (6,75 г. в 1 м3), поэтому проветривание склада в данном случае приводит к снижению влажности воздуха в складе.

10. Влагоемкость и влагосодержание воздуха

| Температура, Со | Влагоемкость г/м3 | Влагосодержание в 1 м3 воздуха при относительной влажности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % |
| - 30 | 0,46 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | 0,14 |
| - 29 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
| - 28 | 0,54 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,22 | 0,16 |
| - 27 | 0,59 | 0,59 | 0,53 | 0,47 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,24 | 0,18 |
| - 26 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,26 | 0,20 |
| - 25 | 0,71 | 0,71 | 0,64 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,36 | 0,28 | 0,21 |
| - 24 | 0,77 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 0,31 | 0,23 |
| - 23 | 0,84 | 0,84 | 0,76 | 0,67 | 0,59 | 0,50 | 0,42 | 0,34 | 0,25 |
| - 22 | 0,91 | 0,91 | 0,82 | 0,73 | 0,64 | 0,55 | 0,46 | 0,36 | 0,27 |
| - 21 | 0,99 | 0,99 | 0,89 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,50 | 0,40 | 0,38 |
| - 20 | 1,08 | 1,08 | 0,97 | 0,86 | 0,76 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
| - 19 | 1,17 | 1,17 | 1,05 | 0,94 | 0,82 | 0,70 | 0,59 | 0,47 | 0,35 |
| - 18 | 1,27 | 1,27 | 1,14 | 1,02 | 0,89 | 0,76 | 0,64 | 0,51 | 0,38 |
| - 17 | 1,38 | 1,38 | 1,24 | 1,10 | 0,97 | 0,83 | 0,69 | 0,55 | 0,41 |
| - 16 | 1,49 | 1,49 | 1,34 | 1,19 | 1,04 | 0,89 | 0,75 | 0,60 | 0,45 |
| - 15 | 1,61 | 1,61 | 1,45 | 1,29 | 1,13 | 0,97 | 0,81 | 0,64 | 0,48 |
| - 14 | 1,74 | 1,74 | 1,57 | 1,39 | 1,22 | 1,04 | 0,87 | 0,70 | 0,52 |
| - 13 | 1,88 | 1,88 | 1,69 | 1,50 | 1,32 | 1,13 | 0,94 | 0,75 | 0,56 |
| - 12 | 2,03 | 2,03 | 1,83 | 1,62 | 1,42 | 1,22 | 1,02 | 0,81 | 0,61 |
| - 11 | 2,19 | 2,19 | 1,97 | 1,75 | 1,53 | 1,31 | 1,10 | 0,88 | 0,66 |
| - 10 | 2,36 | 2,36 | 2,12 | 1,89 | 1,65 | 1,42 | 1,18 | 0,94 | 0,71 |
| - 9 | 2,55 | 2,55 | 2,30 | 2,04 | 1,79 | 1,53 | 1,28 | 1,02 | 0,77 |
| - 8 | 2,74 | 2,74 | 2,47 | 2,19 | 1,92 | 1,64 | 1,37 | 1,10 | 0,82 |
| - 7 | 2,95 | 2,95 | 2,66 | 2,36 | 2,07 | 1,77 | 1,48 | 1,18 | 0,89 |
| - 6 | 3,17 | 3,17 | 2,85 | 2,54 | 2,22 | 1,90 | 1,59 | 1,27 | 0,95 |
| - 5 | 3,41 | 3,41 | 3,07 | 2,73 | 2,39 | 2,05 | 1,71 | 1,36 | 1,02 |
| - 4 | 3,66 | 3,66 | 3,29 | 2,93 | 2,56 | 2,20 | 1,83 | 1,46 | 1,10 |
| - 3 | 3,93 | 3,93 | 3,54 | 3,14 | 2,75 | 2,36 | 1,97 | 1,57 | 1,18 |
| - 2 | 4,21 | 4,21 | 3,79 | 3,37 | 2,95 | 2,53 | 2,11 | 1,68 | 1,26 |
| - 1 | 4,51 | 4,51 | 4,06 | 3,61 | 3,16 | 2,71 | 2,26 | 1,8 | 1,35 |
| - 0 | 4,84 | 4,84 | 4,36 | 3,87 | 3,39 | 2,90 | 2,42 | 1,94 | 1,45 |
| + 1 | 5,18 | 5,18 | 4,66 | 4,14 | 3,63 | 3,11 | 2,59 | 2,07 | 1,55 |
| + 2 | 5,54 | 5,54 | 4,99 | 4,43 | 3,88 | 3,32 | 2,77 | 2,22 | 1,66 |
| + 3 | 5,92 | 5,92 | 5,33 | 4,74 | 4,14 | 3,55 | 2,96 | 2,37 | 1,78 |
| + 4 | 6,33 | 6,33 | 5,70 | 5,06 | 4,43 | 3,80 | 3,17 | 2,53 | 1,90 |
| + 5 | 6,94 | 6,94 | 6,25 | 5,55 | 4,86 | 4,16 | 3,47 | 3,78 | 2,08 |
| + 6 | 7,22 | 7,22 | 6,50 | 5,78 | 5,05 | 4,33 | 3,61 | 2,89 | 2,17 |
| + 7 | 7,70 | 7,70 | 6,93 | 6,10 | 5,39 | 4,62 | 3,85 | 3,08 | 2,31 |
| + 8 | 8,22 | 8,22 | 7,40 | 6,58 | 5,75 | 4,93 | 4,11 | 3,29 | 2,47 |
| + 9 | 8,76 | 8,76 | 7,88 | 7,01 | 6,13 | 5,26 | 4,38 | 3,50 | 2,63 |
| + 10 | 9,33 | 9,33 | 8,40 | 7,46 | 6,53 | 5,60 | 4,67 | 3,73 | 2,80 |
| + 11 | 9,93 | 9,93 | 8,94 | 7,94 | 6,95 | 5,96 | 4,97 | 3,97 | 2,98 |
| + 12 | 10,57 | 10,57 | 9,51 | 8,46 | 7,40 | 6,34 | 5,29 | 4,23 | 3,17 |
| + 13 | 11,25 | 11,25 | 10,13 | 9,00 | 7,88 | 6,75 | 5,63 | 4,50 | 3,88 |
| + 14 | 11,96 | 11,96 | 10,76 | 9,57 | 8,37 | 7,18 | 5,98 | 4,78 | 3,59 |
| + 15 | 12,71 | 12,71 | 11,44 | 10,17 | 8,90 | 7,63 | 6,36 | 5,08 | 3,81 |
| + 16 | 13,50 | 13,50 | 12,15 | 10,80 | 9,45 | 8,10 | 6,75 | 5,40 | 4,05 |
| + 17 | 14,34 | 14,34 | 12,91 | 11,47 | 10,04 | 8,60 | 7,17 | 5,74 | 4,30 |
| + 18 | 15,22 | 15,22 | 13,70 | 12,18 | 10,55 | 9,13 | 7,61 | 6,09 | 4,57 |
| + 19 | 16,14 | 16,14 | 14,53 | 12,91 | 11,30 | 9,68 | 8,07 | 6,46 | 4,87 |
| + 20 | 17,12 | 17,12 | 15,41 | 13,70 | 11,98 | 10,27 | 8,56 | 6,85 | 5,14 |
| + 21 | 18,14 | 18,14 | 16,33 | 14,51 | 12,70 | 10,88 | 9,07 | 7,20 | 5,44 |
| + 22 | 19,22 | 19,22 | 17,30 | 15,38 | 13,45 | 11,53 | 9,61 | 7,69 | 5,77 |
| + 23 | 20,35 | 20,35 | 18,32 | 16,28 | 14,25 | 12,21 | 10,18 | 8,14 | 6,11 |
| + 24 | 21,54 | 21,54 | 19,39 | 17,23 | 15,08 | 12,94 | 10,77 | 8,62 | 6,46 |
| + 25 | 22,80 | 22,80 | 20,52 | 18,24 | 15,96 | 13,08 | 11,40 | 9,12 | 6,84 |
| + 26 | 24,11 | 24,11 | 21,70 | 19,29 | 16,88 | 14,47 | 12,06 | 9,54 | 7,23 |
| + 27 | 25,49 | 25,49 | 22,94 | 20,39 | 17,84 | 15,29 | 12,75 | 10,20 | 7,65 |
| + 28 | 26,93 | 26,93 | 24,24 | 21,54 | 18,85 | 16,16 | 13,47 | 10,77 | 8,08 |
| + 29 | 28,45 | 28,45 | 25,61 | 22,76 | 19,92 | 17,07 | 14,23 | 11,38 | 8,54 |
| + 30 | 30,04 | 30,04 | 27,04 | 24,03 | 21,03 | 18,02 | 15,02 | 12,02 | 9,01 |