Утверждено приказом

Министерства экономики

Кыргызской Республики

«03» ноября 2015 г. № 258

ИНСТРУКЦИЯ

по длительному хранению угля на предприятиях - ответственных хранителях государственного резерва

Бишкек, 2015 г.

1. Общие положения

1. Уголь является номенклатурным запасом материальных ценностей государственного резерва и его выпуск производится на основании решений Правительства Кыргызской Республики. Лица, виновные в нарушении неприкосновенности запаса угля, несут ответственность в установленном порядке.

Основанием для отпуска угля из государственного резерва является наряд, выданный государственным органом, уполномоченным осуществлять исполнительные и контрольные функции, а также руководство системой государственного материального резерва в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики (далее Уполномоченного органа государственного материального резерва).

2. Хранение угля государственного резерва осуществляется ответственными хранителями на основании договора между Уполномоченным органом государственного материального резерва и ответственным хранителем.

На ответственных хранителей угля возлагается:

- своевременная подготовка складов или площадок для размещения угля;

- закладка угля;

- обеспечение количественной и качественной сохранности угля в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

- освежение угля в соответствии с требованиями настоящей инструкции;

- осуществление всей работы с углем опытными материально-ответственными лицами, обладающими достаточными знаниями по хранению угля: требований к подготовке площадок по его размещению, марок, сроков, условий хранения угля и мер пожарной безопасности при его хранении, умение пользоваться необходимой нормативно-технической документацией, грамотному оформлению необходимых документов по приемке и отпуску угля.

3. Контроль за наличием и качественной сохранностью материальных ценностей государственного резерва осуществляет уполномоченный орган в пределах своей компетенции (согласно статье 10 Закона Кыргызской республики «О государственном материальном резерве»).

Ответственный хранитель обязан представлять Уполномоченному органу государственного материального резерва все данные по учету и движению угля государственного резерва, а также при хранении угля в общем объеме, наличие угля эксплуатационных ресурсов предприятия.

4. Уполномоченный орган государственного материального резерва осуществляет контроль за хранением материальных ценностей.

Закладка и освежение угля на предприятиях - ответственных хранителях производится по письмам Уполномоченного органа государственного материального резерва на основании решений Правительства Кыргызской Республики.

5. Освежение угля первой группы производится ответственными хранителями по согласованию с Уполномоченным органом государственного материального резерва с учетом установленных сроков хранения, а также качества угля, без разрыва во времени между отпуском освежаемого и закладкой поступившего угля, то есть путем предварительной закладки равного по количеству угля, равноценного или лучшего по качеству, пригодного для длительного хранения и эксплуатационных нужд ТЭЦ города Бишкек.

6. При изменении топливного режима предприятия (при переходе на другие виды топлива) вышестоящая организация предприятия - ответственного хранителя (министерство, ведомство и т.д.) должна произвести перебронирование угля государственного резерва на другие предприятия, по согласованию с Уполномоченным органом государственного материального резерва.

7. Счет на оплату за заложенный уголь предъявляют Уполномоченному органугосударственного материального резерва после его закладки в штабель и оформления приемного акта (сохранного обязательства). Расходы, связанные с закладкой, перемещением и отпуском угля, производятся, согласно калькуляции из расчета фактических затрат, представленной ответственным хранителем. Представленная счет-фактура предварительно должна быть согласована с Уполномоченным органом по антимонопольной политике.

8. За поставку (закладку) в государственный резерв угля, не пригодного для длительного хранения, в ассортименте, не предусмотренном инструкцией, а также за просрочку поставки (закладки), недопоставку (неполную закладку) объемы определяются государственным контрактом – договором; ответственный хранитель выплачивает неустойку в установленных размерах, согласно Закону Кыргызской Республики «О государственном материальном резерве».

9. Учет угля государственного резерва предприятия - ответственные хранители ведут отдельно от учета ресурсов текущего назначения. Ответственные хранители представляют в Уполномоченный орган государственного материального резерва полугодовой и годовой отчеты о наличии и движении угля государственного резерва в соответствии с установленными формами в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Инвентаризация угля государственного резерва на предприятиях - ответственных хранителях производится одновременно с инвентаризацией ресурсов текущего назначения.

- Термины и определения

10. В настоящей инструкции используются следующие термины и определения:

уполномоченный орган - государственный орган, уполномоченный осуществлять исполнительные и контрольные функции, а также руководство системой государственного материального резерва в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

акт сохранных обязательств - документ, который заполняется ответственным хранителем, заверяется руководителем, главным бухгалтером, заведующим лабораторией и материально - ответственным лицом, и скрепляется печатью;

наряд - документ, обязывающий ответственного хранителя производить выпуск, перемещение, замену материальных ценностей государственного резерва. Выдается Уполномоченным органом государственного материального резерва в соответствии с решением Правительства Кыргызской Республики;

длительное хранение - хранение в связи с установленными сроками хранения;

штабель - материальные ценности, уложенные определенным способом для каждого вида товара, согласно установленным требованиям;

эксплуатационный фонд предприятий - ответственных хранителей - запасы угля предприятия для проведения отопительного сезона без учета угля государственного резерва.

3. Приемка и складирование

11. Приемка угля, прибывшего для закладки в государственный резерв, осуществляется ответственным хранителем в соответствии с действующими инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения с обязательным участием материально-ответственного лица и специалиста по качеству, в присутствии представителя транспортной организации. На принятый в государственный резерв уголь ответственным хранителем составляется приемный акт (сохранное обязательство) приложение 1, который подписывается лицами, производившими приемку, а так же руководителем и главным бухгалтером предприятия - ответственного хранителя.

12. Приёмные акты (сохранные обязательства) составляются на каждую принимаемую партию угля (с указанием его марок и классов) в 2-х экземплярах и не позднее суточного срока с момента оформления направляются ответственным хранителем: первый экземпляр – Уполномоченному органу государственного материального резерва, а второй экземпляр остается на предприятии - ответственном хранителе.

13. Уголь и антрациты, закладываемые в государственный резерв, должны соответствовать установленным показателям качества.

14. Приемка угля в государственный резерв производится по факту получения путем его взвешивания. В случае обнаружения утраты и хищения угля составляется коммерческий акт в соответствии с требованиями Устава железной дороги.

15. При приемке угля в государственный резерв его качество проверяется по отгрузочным документам, а также путем наружного осмотра. Определяется соответствие марки, класса (по размеру кусков), содержания минеральных примесей, мелочи и других показателей качества, поступившего угля техническим условиям.

Примечание. В случае отсутствия сертификатов о качестве угля или выявленного путем осмотра несоответствия его установленным нормам ответственным хранителем производится отбор контрольных проб и анализ в соответствии с требованиями. На основании данных проведенного анализа решается вопрос о возможности приемки данной партии угля на хранение.

16. Не допускается к поставке и закладке в государственный резерв:

- промышленный продукт и шлам;

- уголь и антрациты, не имеющие утвержденных норм показателей качества;

- уголь третьей и четвертой группы.

17. При отгрузке угля в государственный резерв поставщик обязан указывать в железнодорожных накладных зольность угля по результатам последнего анализа, наименование шахты, угольного разреза или обогатительной фабрики. После отгрузки угля поставщик высылает получателю (предприятию - ответственному хранителю) сертификат соответствия, копию удостоверения о качестве.

18. Если лабораторией предприятия уголь признан не пригодным для закладки в первую группу (по содержанию золы или минеральных примесей, засоренности посторонними предметами, большому содержанию мелочи, превышающему установленные нормы и другие), то он складируется отдельно, оформляется на временное хранение и в установленном порядке заменяется поставщиком углем, пригодным для закладки в государственный резерв.

19. Штабеля угля государственного резерва должны располагаться по территории склада с учетом обеспечения лучших условий для разгрузки поступающего угля, рационального использования полезной площади склада, удобств для производства работ по освежению, ликвидации очагов самонагревающегося угля, беспрепятственного движения транспорта.

При отсутствии резервных площадей для хранения угля государственного резерва, ответственным хранителям разрешается по согласованию с Уполномоченным органом производить хранение угля государственного материального резерва в общем объеме.

20. Укладка угля в штабеля должна производиться в зависимости от склонности угля к самонагреванию, особенностей склада, средств механизации, емкости штабеля и количества одновременно поступающего угля в следующем порядке:

- уголь, прибывший в одной партии вагонов, укладывается в штабель немедленно, по мере выгрузки. При последующем поступлении угля данной марки (антрацита одного класса) начатый формированием штабель наращивается до требуемых размеров;

- формирование штабеля угля должно производиться наращиванием его высоты, путем послойной укладки угля одновременно по всей длине подштабельной площади правильной формы с углом откоса 45°;

- при складировании угля в штабель необходимо избегать разделения угля на фракции по крупности кусков. Укладку угля в штабеля следует производить таким образом, чтобы в каждом слое штабеля равномерно распределялись крупные и мелкие фракции угля;

- уплотняющая нагрузка при укатке штабеля должна быть не менее 3 кг/см2.

21. При укладке угля в штабель с помощью грейферного крана необходимо раскрывать грейфер с углем на высоте не более двух метров над поверхностью угля.

22. Для снижения интенсивности окисления и самонагревания малоустойчивого угля при длительном хранении производится покрытие поверхности штабеля угля (особенно в нижней части откосов) слоем угольной мелочи с последующим ее уплотнением или производится покрытие изолирующим слоем из битумно-глинистой пасты.

23. Сортированные угли и антрациты, а также обогащенные угли (сортовые концентраты) укладываются в штабель без послойного уплотнения.

Уплотнение рядового антрацита и Воркутинского угля может производиться только по верхнему основанию и откосам штабеля. В этом случае для снижения интенсивности окисления производятся изолирующие покрытия штабелей угля.

24. Срок полного формирования штабеля угля, должен быть коротким, в зависимости от веса партии, разрыва во времени между поступлениями отдельных партий угля и его укладкой в один штабель, но не позднее 2 суток со дня его выгрузки.

25. Высота штабелей угля устанавливается в зависимости от склонности угля к самонагреванию, возможности быстрой ликвидации очагов самонагревания, существующих способов механизации, размеров междупутий и должна быть не более:

- для углей и антрацитов первой группы - не ограничивается;

- для каменных углей второй группы - до 10 метров.

Примечание. На складах топлива, оборудованных портальными или мостовыми кранами, перегружателями или скреперными установками, высота штабеля угля ограничивается габаритами этих механизмов.

26. Во избежание измельчения сортовых углей, коксующихся углей (для технологических целей) складирование их по маркам производится совместно с коксующимися углями эксплуатационного потребления.

Разрешается ответственным хранителям в порядке освежения поставлять с предварительной закладкой другие марки коксующихся углей в пределах установленной шихты по согласованию с Уполномоченным органом государственного материального резерва.

27. Укладывать на длительное хранение в государственный  резерв угли и антрациты различных марок, классов и месторождений в один штабель запрещается.

Примечание. При недостатке складской площади в отдельных случаях допускается хранить в одном штабеле Кузнецкие угли одного класса марок СС ОС, Карагандинские угли одного класса марок СО, К и антрациты АК, АКО, АО.

28. Каждый штабель угля и антрацита должен иметь штабельную доску с указанием на ней номера штабеля, марки и класса угля, даты закладки штабеля.

4. Режим хранения, контроль за сохранностью

29. За штабелями угля должно быть установлено постоянное наблюдение путем внешнего осмотра штабелей, в целях определения исправности корки угля и выявления признаков самонагревания (появление сернистого запаха, парения, неравномерности высыхания на поверхности штабеля влаги после дождя или росы; в зимний период - образование проталин снега над отдельными участками штабеля), а также путем измерения температуры угля в штабеле.

30. Процесс окисления и самонагревания малоустойчивого угля при хранении в штабеле, особенно в летние месяцы, необходимо контролировать систематическим измерением температуры угля.

Для измерения температуры угля с помощью термометра в штабеле устанавливаются вертикально контрольные металлические трубы диаметром 25 - 50 мм, нижние концы которых заделываются наглухо и заостряются, а верхние концы плотно закрываются пробкой. К пробке на шпуре подвешивается термометр, спускаемый вовнутрь трубы на 15 - 20 минут.

31. Установка труб в штабель должна производиться по верхнему основанию штабеля в шахматном порядке на расстоянии не более 25 м одна от другой таким образом, чтобы концы труб не доходили до нижнего основания штабеля на расстоянии 1/4 высоты штабеля. Каждая контрольная точка (труба) должна иметь порядковый номер, который проставляется на конце трубы, выступающей над поверхностью штабеля угля на 0,2 - 0,3 м. После установки труб в штабель поверхность штабеля вокруг труб тщательно уплотняется.

32. При закладке устойчивых к окислению углей и антрацитов (антрацитовых штыбов АШ, тощих Т, экибастузских) установка железных труб для измерения температуры угля может не производиться. В этом случае для определения температуры угля при контрольных проверках необходимо иметь переносной термощуп.

Температурный контроль с помощью переносного термощупа без установки железных труб производится:

- по верхнему основанию штабеля в 3-х сечениях в центральном и на расстоянии 0,25 длины штабеля от торцов;

- по откосам штабел на расстоянии 2 м от нижней кромки штабеля.

Расстояние между точками замера температур на откосах то же, что и на верхнем основании штабеля (в центральном и на расстоянии 0,25 длины штабеля от торцов, считая его длину по нижнему основанию).

При измерении температуры на площадке штабеля термощупы погружают в уголь отвесно, а на откосах - перпендикулярно их поверхности; после замера температуры отверстия в штабеле угля, образованные термощупом, а также следы от ног на поверхности засыпаются углем; глубина погружения термощупа в штабель при замере температуры угля составляет 1,25 - 1,5м.

Примечание. Если в точках контроля температуры обнаружится твердый промерзший слой угля, то температура в этих точках не замеряется.

33. При высоте штабеля до 5 метров измерение температуры угля производится в одной точке каждой трубы на 1/2 высоты штабеля. При высоте штабеля более 5 метров измерение температуры угля производится в двух точках каждой трубы: на глубине 1/3 и 2/3 высоты штабеля от верхнего основания.

Измерение температуры каменных углей производится один раз в декаду при температуре угля до 40 градусов.

Результаты замера температуры угля (в каждой трубе) должны заноситься в журнал контроля температуры угля длительного хранения.

Примечание. В штабелях сортированных антрацитов установка труб и замер температуры не производится.

34. Опасным очагом самонагревания угля считается участок штабеля с температурой +60° С и выше. Мероприятия по снижению температуры угля изложены в разделе 8.

О произведенных работах по охлаждению угля делается запись в журнале контроля температуры с указанием причин самонагревания и количества угля, изъятого для замены.

35. Штабеля угля, утратившие в процессе хранения форму или получившие разрушение верхней корки (размывы), должны быть приведены в порядок (оправлены), очищены от посторонних предметов и мусора. При обнаружении трещин, углублений и других нарушений на поверхности штабеля необходимо оправить штабель и вновь уплотнить, в особенности в местах трещин, с предварительным заполнением их угольной мелочью из этого же штабеля.

36. На торцовых откосах штабеля угля должны устанавливаться трапы.

37. После окончания формирования штабеля производится обмер и подсчет объема штабеля, а также подсчет насыпного веса одного кубического метра угля и веса угля, приходящегося на один погонный метр длины штабеля (приложения 3,4). Данные обмера вносятся в книгу по штабельного учета.

Примечание. На складах топлива электростанций и других ответственных хранителей, где по условиям хранения не выдерживается форма штабеля правильной усеченной пирамиды, замер количества угля в штабелях может производиться маркшейдерским способом.

38. Контроль за качеством угля первой группы осуществляется путем отбора контрольных проб и их лабораторного анализа. Контрольные пробы служат только для определения изменения качества угля за время его хранения, и не является основанием для предъявления претензий по расчетам за качество и изменения переводных эквивалентов.

Отбор контрольных проб угля из штабелей производится в следующих случаях:

- во время формирования каждого штабеля угля для определения его качества при отсутствии сертификата поставщика;

- за месяц до истечения установленного срока хранения угля.

Отбор проб угля из штабеля, разделка проб и проведение анализов должны производиться в соответствии с действующими техническими условиями.

39. Определение показателей качества производятся по:

- зольности;

- массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива;

- массовой доли кусков размером менее нижнего предела в классе крупности;

- низшей теплоты сгорания рабочего топлива;

- массовой доли минеральных примесей (породы) с размерами кусков 25 мм и более.

5. Порядок освежения

40. Сроки хранения углей и антрацитов принимаются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

Освежение угля проводится предприятием – ответственным хранителем самостоятельно по истечении срока его хранения при согласовании с Фондом государственного материального резерва с предварительной закладкой угля и предоставлением акта сохранного обязательства на новую заложенную партию угля и документов, подтверждающих его качество и поставку:

- сертификат соответствия;

- сертификат происхождения;

- протокол радиологических испытаний;

- протокол испытаний.

41. Штабеля угля или отдельные участки, подвергшиеся самонагреванию до температуры выше 60 С или самовозгоранию подлежат немедленному освежению (замене), независимо от установленных для них сроков хранения.

42. В отдельных случаях, при возникновении перебоев в обеспечении углем в отопительный период, ответственным хранителям разрешается по согласованию с Уполномоченным органом государственного материального резерва на основании решений Правительства Кыргызской Республики производить использование угля из общего массива угля текущего потребления с закладкой в установленные сроки в государственный резерв угля, поступающего на нужды ТЭЦ.

43. Для обеспечения своевременного освежения угля первой группы ответственные хранители и их соответствующие вышестоящие организации (министерства, ведомства и т. д.) должны в своих разнарядках, представляемых поставщикам на поставку угля на текущие нужды, указывать отдельной строкой необходимое количество для освежения угля первой группы в счет эксплуатационных фондов предприятий - ответственных хранителей.

44. Освежение угля первой группы государственного резерва производится тем же качеством угля, который поступает на эксплуатационные нужды ТЭЦ или предприятий - ответственных хранителей.

6. Отпуск

45. Отпуск угля государственного резерва производится на основании решений Правительства Кыргызской Республики.

46. Основанием для отпуска угля является наряд Уполномоченного органа государственного материального резерва (приложение 2), который выдается только после предварительной оплаты стоимости отпускаемого угля или предоставления акта (сохранного обязательства) на закладку угля в порядке освежения. Заимствование угля ТЭЦ производится по решению Правительства Кыргызской Республики.

Отпуск производится целыми штабелями или частями по весу или обмеру, исходя из расчета фактического веса угля, приходящегося на один погонный метр длины штабеля или одного кубического метра емкости.

47. Отпуск угля производится в первую очередь более ранних сроков закладки или подлежащего освежению.

48. Отпуск угля первой группы на предприятии, работающем на шихте из нескольких марок или классов угля, должен производиться в соответствии с шихтой угля, на которой работает данное предприятие.

7. Транспортировка угля

49. Отгрузку угля для закладки в государственный резерв поставщик обязан производить в исправных, тщательно очищенных вагонах.

50. Транспортировка угля производится навалом в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с требованиями Устава железной дороги, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Устава железной дороги Кыргызской Республики» от 02.06.2000 года № 315, на автомашинах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данных видах транспорта.

51. При отгрузке угля в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива более 7 %, подвергающихся смерзанию в пути, грузоотправитель должен принимать профилактические меры, предотвращающие их смерзание (сушку, перемораживание угля, пересыпку древесными опилкамии др.).

52. При перевозке угля мелких классов грузоотправитель должен производить покрытие поверхности угля пленкообразующими материалами или принимать другие меры, исключающие потери угля при транспортировке.

53. При разгрузке рассортированных углей из транспортных средств высота падения угля не должна превышать 2 м. Складирование рассортированных углей должно производиться без послойного уплотнения.

54. Не допускается смешивание углей разных марок и классов крупности.

8. Требования к складам

55. На угольных складах ТЭЦ хранение угля первой группы производится совместно с углем для эксплуатационных нужд электростанций с условием выполнения всех требований настоящей инструкции по обеспечению количественной и качественной сохранности угля первой группы

56. Устройство угольного склада должно обеспечивать беспрепятственную подачу под погрузку и выгрузку подвижного состава и других видов транспорта в соответствии с действующими нормами, а также приемку и хранение угля раздельно по маркам и классам.

57. Территория склада для хранения угля первой группы должна соответствовать следующим требованиям:

- быть защищенной от затопления весенними, дождевыми и подпочвенными водами путем устройства дренажных канав и кюветов, а также загрязнений производственными отходами;

- примыкать к подъездным путям и обеспечивать независимость работы склада от погрузочно-разгрузочных операций, не связанных со складированием угля длительного хранения;

- территория склада, на которой размещен уголь государственного резерва, должна иметь ограждение;

- угольный склад и особенно места производства работ на нем, должны иметь освещение в пределах норм, обеспечивающих безопасность работ;

- устройство площадок на угольном складе должно обеспечивать возможность размещения угля в штабелях формы правильной усеченной пирамиды или другой правильной геометрической фигуры.

Примечание. Запрещается хранить уголь в бесформенных кучах; это приводит к усиленному его окислению, выдуванию ветром и вымыванию атмосферными осадками.

58. Угольные склады должны иметь:

- необходимые механизмы, обеспечивающие выгрузку угля из вагонов и прочих транспортных средств, и своевременную укладку угля на длительное хранение в штабеля с послойным и поверхностным уплотнением его при максимально допустимой высоте, освежение и быструю подачу угля к местам потребления;

- резервные площадки размером не менее 5 % полезной емкости склада для освежения угля длительного хранения, а также для охлаждения самонагревшегося угля.

59. Площадки, предназначенные для складирования угля, предварительно выравнивают, очищают от шлаков, мусора, металлолома, древесных отходов, растительности и других посторонних предметов. Площадки под штабеля должны быть прочными, рассчитанными на движение по ним машин и механизмов в процессе закладки и разработки штабеля угля. Грунты, содержащие органические вещества, колчеданы, остатки горных выработок и древесные настилы не могут быть использованы для подштабельных оснований.

60. Для хранения устойчивых к окислению углей (первая и вторая группы) рекомендуются прочные основания, исключающие потери угля и обеспечивающие хороший отвод тепла.

Выгрузка угля на неподготовленные площадки запрещается.

61. Для увеличения емкости складов и улучшения условий хранения угля устраиваются наземные или углубленные кагаты и траншеи из бетонных плит и других стойких материалов.

62. Запрещается устройство площадок для штабелей угля под различными коммуникациями (паропроводы, газопроводы, электролинии) и над местами прохождения подземных сооружений (тоннели, трубопроводы, кабели и т.д.).

63. Площадь угольного склада, предназначенная и закрепленная для хранения угля государственного резерва первой группы, должна быть измерена и данные о ее размерах вносятся в паспорт склада.

64. На складах хранения угля первой группы не допускается:

- хранение легковоспламеняющихся материалов и жидкостей, опасных в пожарном отношении, а также разведение огня и пользование обогревательными устройствами;

- засорение площадок древесными и другими отходами, а также очистка зольников паровых кранов, хождение по откосам штабеля без трапов.

9. Меры пожарной безопасности

65. При размещении угля первой группы на угольных складах должны соблюдаться следующие требования:

- пожарные проезды между штабелями - не менее 6 м;

- проходы между штабелями - не менее 2м;

- расстояние от штабеля до складов горючих и смазочных материалов - не менее 60 м;

- расстояние от штабеля до жилых или хозяйственных строений - не менее 10 м;

- расстояние от головки близлежащего рельса железнодорожной ветки склада до штабеля - не менее 1,5 м.

66. При возникновении очагов самонагревания угля с температурой 60° С и выше необходимо произвести тщательное уплотнение не только поверхности над очагом самонагревания по верхнему основанию штабеля, но также и части откоса штабеля в районе очагов самонагревания с изолирующим покрытием (мелочь угля той же марки).

Если после принятых мер температура угля в очаге самонагревания будет превышать 60° С, обнаруженный очаг самонагревания угля необходимо из штабеля изъять и заменить углем той же марки, взятым с торца штабеля и тщательно уплотнить катком или трамбовкой.

Изъятый из штабеля самонагревшийся уголь укладывается слоем до 0,5 метра, заливается обильно водой и в последующем освежается в установленном порядке.

67. Склады угля должны быть обеспечены противопожарным водопроводом в соответствии с противопожарными нормами строительного проектирования предприятий промышленности.

Гидранты противопожарного водопровода должны располагаться на площадках, не засыпанных углем с тем, чтобы расстояние от любого гидранта до места укладки угля было не более 100 м.

Гидранты противопожарного водопровода должны обеспечивать подачу воды для углей первой и второй групп не менее 10 литров в секунду, для углей третьей и четвертой групп - не менее 20 литров в секунду.

Склады угля должны быть обеспечены противопожарными инвентарем в соответствии с нормами первичных средств пожаротушений для производственных складских помещений.

Приложение1

Высылается в течение 10-и дней в

Уполномоченный орган государственного материального резерва

__________________________________________________________________			 (Наименование и адрес ответственного хранителя)

Приемный акт (сохранное обязательство)

«___»________201__г. Мы, нижеподписавшиеся, ______________________								(Должность руководителя и

____________________________________________________________________________________

наименование предприятия - ответственного хранителя)

___________________,

Главный бухгалтер _______________________________,

(Ф.И.О.)

Специалист по качеству______________________________________________

(Ф.И.О., должность)

и материально ответственное лицо_____________________________________

(Ф.И.О, должность)

сего числа приняли в государственный резерв в порядке __________________

__________________________________________________________________

(По договору, погашения задолженности, возврата позаимствованных товаров и др.) поступившие от _______________________________________ следующие товары (материалы):

| Наименование, вид, сорт, марка, размер, расфасовка и др. показатели товаров, наименование и вид тары | Количество товаров |  | Стоимость товаров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число мест | Вес нетто, количество | Цена | Сумма |

Качественные показатели принятых товаров и тары:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основание для приемки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборотная сторона

Принятые по настоящему акту на ответственное хранение товары (материалы), принадлежащие Уполномоченному органу государственного материального резерва, обязуемся хранить в соответствии с действующими правилами и инструкциями Уполномоченного органа государственного материального резерва в надлежащем состоянии и полной сохранности и не расходовать их без наряда Уполномоченного органа государственного материального резерва.

За нарушение правил хранения, порчу, понижение качества, а также нарушение неприкосновенности принятых на ответственное хранение товаров несем ответственность в установленном порядке.

За не обеспечение количественной и качественной сохранности материальных ценностей государственного резерва ответственные хранители, а также виновные лица, солидарно уплачивают неустойку в размере 50 процентов стоимости недостающих или впоследствии списанных материальных ценностей государственного резерва, а также пеню в размере 0,2 процента их стоимости за каждый день до полного восстановления в государственном резерве недостающих материальных ценностей.

В случае оформления бестоварных операций по закладке материальных ценностей в государственный резерв ответственный хранитель уплачивает неустойку в размере 20 процентов стоимости, не заложенных в государственный резерв материальных ценностей, а также пеню в размере 0,2 процента их стоимости за каждый день с момента оформления указанной операции до фактической закладки материальных ценностей в государственный резерв, а виновные лица несут ответственность, согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.

Приложение:_____________________________________________________

(Документ о качестве, акт замера и др.)

Руководитель _______________________ Гл. бухгалтер___________________

Специалист по качеству____________________________

МП		Материально-ответственное лицо____________________

Приложение 2

Уполномоченный орган

Государственного материального резерва							«____»___________20__г.

НАРЯД №______

Кому _____________________________________________________________

(Наименование ответственного хранителя)

Адрес_____________________________________________________________

Отпустите _________________________________________________________

по доверенности №______ от ______________________ 20___г.

(Наименование грузополучателя и его адрес)

находящиеся на Вашем ответственном хранении поименованные ниже товары (материалы)

| Наименование товаров (материалов) и тары | Сорт, марка | Цена за единицу, сом | ЕЕд. изм. | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество (вес или штук) прописью__________________________________

Отпуск производится в порядке _______________________________________

(Разбронирования, освежения, перемещения, позаимствования)

Особые условия отпуска_____________________________________________

__________________________________________________________________

Наряд действителен до «_____»__________________20___ года и по истечении этого срока теряет силу полностью или в неиспользованной части.

Основание:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Отпуск оформите актом по форме, отпечатанной на обороте сего наряда; и второй экземпляр его вышлите Уполномоченному органу государственного материального резерва не позднее следующего дня после отпуска.

Руководитель ______________________________

Главный бухгалтер_______________________________

АКТ №______				Оборотная сторона

На исполнение наряда № _____ от «_____»______________20____года

Город ___________________, «_____»___________________20_____года

Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Должность руководителя, наименование предприятия, учреждения, ф.и.о.)

__________________________________________________________________

Главный бухгалтер _______________________________________________________________

(Ф.И.О.)

и материально-ответственное лицо___________________________________

(Должность Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что на основании наряда Уполномоченного органа государственного материального резерва от «_____» ____________20____года №______ отпустили находившиеся на ответственном хранении поименованные ниже товары (материалы):

| Наименование товаров (материалов) и тары | Сорт, марка | Цена за единицу, сом | ЕЕд. изм. | Кол-во | Сумма, сом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Количество (вес или штук) прописью__________________________________

Дополнительные сведения___________________________________________

Руководитель _______________________

Гл. бухгалтер _______________________

От отдела техконтроля _______________

Материально-ответственное лицо________________________________

На основании наряда Уполномоченного органа от «_____» __________20__года №______ получили поименованные ниже товары (материалы):

| Наименование товаров (материалов) и тары | Сорт, марка | Цена за единицу сом | ЕЕд. изм. | Кол-во | Сумма, сом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Доверенность № ___ от «___» ______________ 20___ г.

Получил: ____________________________

(Подпись, Ф.И.О)

Приложение 3

Определение объема и количества угля в штабеле

1. Объем штабеля угля подсчитывается по следующей формуле (для штабелей высотой до 4-х м)

О = (ДнШн + ДвШв)  Н,

2

Где: О - объем штабеля в кубических метрах;

Дн - длина нижнего основания штабеля в метрах;

Дв - длина верхнего основания штабеля в метрах;

Шн - ширина нижнего основания штабеля в метрах;

Шв - ширина верхнего основания штабеля в метрах;

Н - высота штабеля в метрах.

Для штабелей высотой более 4метров пользуются следующей формулой:

О = 1/6 Н  (2 Дн + Дв) Шн + (2 Дв + Дн) Шв.

Для определения длины и ширины нижнего основания, а также длины и ширины верхнего основания штабель измеряется с двух сторон, и полученная сумма делится на два. Особенно тщательно должна быть измерена высота штабеля.

Средняя высота штабеля определяется путем деления суммы полученных высот на количество замеров. Замеры высоты штабеля необходимо производить в 4 - 8 местах.

2. Вес угля, закладываемого в штабель, определяется путем перевески поступивших вагонов с углем на железнодорожных весах станции назначения (а при их отсутствии - по отгрузочным документам поставщика и железнодорожным накладным), соответственно количеству вагонов угля, разгруженных в данный штабель.

3. Насыпной вес одного кубического метра в штабеле определяется путем деления веса угля, заложенного в данный штабель, на его объем:

Q = P/O,

где: Q - насыпной вес одного кубического метра угля в штабеле в т/ куб.м.;

Р - общий вес угля в штабеле в тоннах;

О - объем штабеля в кубических метрах.

- Вес угля, приходящийся на один погонный метр приведенной длины штабеля, может быть определен по формуле:

В =____ 2Р____ тонн / метр,

Дн + Дв

где: В - вес угля, приходящийся на 1 погонный метр длины штабеля;

Р - общий вес угля в штабеле в тоннах;

Дн - длина нижнего основания штабеля в метрах;

Дв - длина верхнего основания штабеля в метрах.

Приложение 4

Ориентировочные данные насыпного веса угля

| Наименование угля | Марка | Класс по крупности |  | Насыпной вес т/ куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индекс | Размер, кусков, мм |  |
| Донецкий |  |  |  |  |
| Длиннопламенный рядовой | Д | ДР | 0-200 | 0,83-0,90 |
| Газовый рядовой | Г | ГР | 0-200 | 0,80-0,95 |
| Жирный рядовой | Ж | ЖР | 0-200 | 0,86-1,08 |
| Тощий рядовой | Т | ТР | 0-200 | 0,89-1,1 |
| Антрацит рядовой | А | АРШ | 0-100 | 1,01-1,27 |
| Плитный | А | АП | более 100 | 0,95-1,05 |
| Крупный | А | АК | 50-100 | 0,98-1,05 |
| Орех | А | АКО,АО | 25-50 |  |
| Мелкий | А | АМ | 13-25 | 0,95-1,0 |
| Семечко | А | АС | 6-13 | 0,93-1,0 |
| Штыб | А | АШ | 0-6 | 1,0-1,1 |
| Кузнецкий |  |  |  |  |
| Длиннопламенный рядовой | Д | ДР | 0-200 | 0,85 |
| Газовый рядовой | Г | ГР | 0-200 | 0,85 |
| Жирный рядовой | Ж | ЖР | 0-200 | 0,78-0,85 |
| Слабоспекающийся рядовой | СС | ССР | 0-200 | 0,88-0,97 |
| Тощий рядовой | Т | ТР | 0-200 | 0,95-0,97 |
| Кизеловский |  |  |  |  |
| Газовый рядовой | Г | ГР | 0-200 | 082-1,05 |
| Жирный рядовой | Ж | ЖР | 0-200 | 0,82-1,05 |
| Печорский бассейн |  |  |  |  |
| Интинский рядовой | Д | ДР | 0-200 | 0,90-1,05 |
| Воркутинский рядовой | Ж | ЖР | 0-200 | 0,90-1,01 |
| Подмосковный |  |  |  |  |
| Бурый рядовой | Б | БР | 0-200 | 0,84-0,95 |
| Крупный | Б | БК | 50-100 | 0,82-0,90 |
| Челябинский |  |  |  |  |
| Бурый рядовой | Б | БР | 0-200 | 0,85-1,0 |
| Черемховский |  |  |  |  |
| Длиннопламенный рядовой | Д | ДР | 0-200 | 0,84-0,90 |
| Райчихинский |  |  |  |  |
| Бурый рядовой | Б | БР | 0-300 | 0,80- 0,95 |
| Сучанский |  |  |  |  |
| Газовый рядовой | Г | ГР | 0-200 | 1,05-1,1 |
| Жирный рядовой | Ж | ЖР | 0-200 | 0,91-1,0 |
| Сахалинский |  |  |  |  |
| Длиннопламенный рядовой | Д | ДР | 0-200 | 0,96-0,98 |
| Львовско-Волынский |  |  |  |  |
| Газовый рядовой | Г | ГР | 0-200 |  |
| Карагандинский |  |  |  |  |
| Коксовый | К | КР | 0-200 | 0,85-1,0 |

Примечание. Ориентировочные данные насыпного веса приведены только для сравнения насыпного веса, вычисленного по замерам в каждом конкретном случае, чтобы убедиться в реальности полученного расчета.