Приложение № 10

к Положению о легких и сверхлегких

воздушных судах Кыргызской Республики

### Общие технические требования

### к аэродромам легкого и сверхлегкого воздушного судна

1. Ориентация летных полос должна исключать взлеты и посадки ЛВС и ЛВС над населенными пунктами (в случае не возможности выполнять взлет и посадку от населённого пункта). Боковое удаление от летной полосы до населенного пункта должно быть не менее 200 м, а в направлении взлета не менее 500 м.

2. На участке аэродрома не должно быть заболоченных мест, посадочных и засоленных грунтов, выходов скальных пород и т.п. 
     	3. Размеры элементов летных полос аэродромов в стандартных условиях (температура воздуха +15 о С, атмосферное давление 760 мм.рт.ст., продольный уклон = 0, штиль) принимается согласно руководства по эксплуатации данного ЛВС и ЛВС, которое будет эксплуатироваться на данном аэродроме.                          
     	4. Потребная длина летных полос в расчетных условиях аэродрома устанавливается путем пересчета стандартных длин с помощью поправок, учитывающих расчетную температуру воздуха, расчетное атмосферное давление и средний уклон поверхности летной полосы. Для определения длины ВПП в расчетных условиях необходимо увеличивать их стандартные длины: по температуре - на каждые 5 о С превышения температуры стандартной атмосферы на 3,0 %; по атмосферному давлению - на каждые 10 мм рт. ст. уменьшения атмосферного давления относительно стандартного - на 2,5 %; по уклону летной полосы на 1 % среднего уклона - 5%. Длина ВПП определяется следующим образом: L ВПП = L Р + L О + L ПР , где: 
      L Р - длина разбега ЛВС и ЛВС от точки старта до скорости отрыва; 
      L О - расстояние на ВПП на время принятия решения пилотом для продолжения взлета или торможения;

L О = V ОТР Х t Р , где V ОТР - скорость отрыва, t Р = 3 сек. - время принятия решения;

L ПР - длина пробега ЛВС и ЛВС до полной остановки. 
      5. Средний уклон летной полосы определяется отношением разности отметок начала и конца летной полосы к ее длине (Н О - Н К )х 100%) : L, где 
      Н О - отметка начала полосы, 
      Н К - отметка конца полосы, 
      L - длина летной полосы. 
      1) Максимальные уклоны ВПП должны быть в пределах: продольный уклон - 3%; поперечный уклон - 2,5 %.                 
      2) Минимальные продольные и поперечные уклоны поверхности летных полос принимается из условия обеспечения поверхностного стока и должны быть не менее 0,6 %.                  
     6. Ширина ВПП на всем протяжении должна быть не менее 20 м. 
     7. Боковые полосы безопасности должны иметь ширину - не менее 10 м с каждой стороны ВПП. На них не должно быть препятствий, способных повредить ЛВС и ЛВС во время маневрирования на ВПП или полета на любой высоте.

8. Длина КПБ в расчетных условиях должна быть 50 м от конца ВПП по обе стороны.                
     9. Поверхность ВПП по всей ее протяженности должна иметь такую поверхность, чтобы ВС при взлете или посадке не было повреждено. БПБ не должна иметь препятствий, возвышающихся над поверхностью земли. На ВПП высота травяного покрова должна быть не более 20 см. В качестве дернового слоя желательно не применять те травы, которые резко снижают коэффициент сцепления колес во время дождя или росы (клевер, люцерна). КПБ разрешается использовать под посевы низкорослых сельскохозяйственных культур (высотой не более 50 см), не требующих при обработке почвы создания борозд.               
     10. Размеры приаэродромной территории и допустимые высоты препятствий в ее границах устанавливаются, исходя из условия обеспечения безопасности взлета и посадки самолетов.       
     11. Полосы воздушных подходов (ПВП) к летной полосе в плане имеют форму трапеции, боковые стороны которой образуются линиями, расходящимися под углом 15 о к продолжению боковых границ летных полос. Высота препятствий на территории ПВП ограничивается наклонными условными плоскостями, проходящими от торца ВПП. Длина ПВП составляет 2000 м и состоит из двух участков - на первом длиной 50 м от конца ВПП плоскость ограничения препятствий проходит с наклоном 1:50, на втором длиной 1950 м и наклоном 1:30.
     12. Размещение воздушных высоковольтных линий электропередач на приаэродромной территории с соблюдением ограничений по высоте допускается: 
     - за пределами боковых границ летной полосы на расстоянии не менее 100 м на открытой местности;                      
     - в пределах полос воздушных подходов на удалении от границ летной полосы не менее чем 300 м при открытой местности и не менее 150 м в случае, если высоковольтные линии закрыты со стороны летной полосы другими высотными препятствиями (здания, лес, складки местности и т.д.). 
      13. При хранении ЛВС и ЛВС на МС необходимо производить их крепление для предотвращения смещения и повреждения их под воздействием нагрузок от скоростного напора ветра.        
     14. Выбор типа якорных креплений производится по величине расчетных усилий в тросах крепления. Проверка прочности якорных креплений производится не ранее чем через один месяц после окончание их строительства. Последующие сроки проверки не реже одного раза в течение двух лет. Проверка заключается в силовом натяжении кольца и анкера испытательными усилиями, которые превышают на 25% расчетные усилия. Продолжительность приложения испытательного усилия к кольцу якоря должна быть не менее 10 мин. Якорные крепления могут применяться в виде металлических штопоров, изготовляемых из стержня диаметром 15 - 20 мм. Длина штопора до кольца 1 м, диаметр кольца 12 см. Крепления следует окрашивать в красный или оранжевый цвет. На слабых грунтах следует применять крепление, которые состоят из двух бревен диаметром 16-20 см, длиной 1-1,2 м., скрепленных в виде крестовины. От середины крестовины отводится металлический стержень диаметром 20 мм., оканчивающийся кольцом для крепления троса. Крестовина закладывается в грунт на глубину 1,2-1,5 м и засыпается грунтом с послойным уплотнением, деревянную часть креплений следует покрывать антисептическим материалом. 
      15. Постоянные грунтовые аэродромы ЛВС и ЛВС оборудуются входными щитами, пограничными знаками и посадочным знаком "Т". На временных аэродромах ЛВС и ЛВС в качестве входных щитов и пограничных знаков могут применяться флажки красно-белого цвета размером 1,4 х 0,7 м.                                   
      16. Входные щиты устанавливаются на линии торца летной полосы в 5 м наружу от ее боковой границы и обозначают начало и конец летной полосы. Окрашиваются щиты чередующимися полосами бело-черного цвета. Противоположная сторона щитов окрашивается в красно-белый цвет. 
      17. Пограничные знаки (рис.4) устанавливаются на расстоянии 100 м друг от друга вдоль боковых границ и 1м от края ВПП. Окрашивается знак чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов - для летнего периода, черного и белого - для зимнего периода. На временных аэродромах ЛВС и ЛВС вместо пограничных знаков могут применяться флажки размером 0,35х0,5 м. Флажки устанавливаются на расстоянии 50 метров друг от друга.                              
      18. Посадочный знак "Т" имеет размеры 5х10 м (три полотнища 5х1м), устанавливается на БПБ в 3 м от края летной полосы и в 50 м от ее начала (Приложение 7).                              
      19. Эксплутационное состояние грунтового аэродрома характеризуется прочностью грунта летного поля, которая зависит от типа грунта, его влажности, гранулометрического состава и степени уплотнения. 
      20. Прочность грунта определяется с помощью ударника У-1 или пробным рулением самолета с полным взлетным весом со скоростью руления 8 - 15 км/ч. по рабочей части летной полосы, РД и МС, с последующим измерением глубины колеи от колес ЛВС и ЛВС. 
      21. Замеры ударником У-1 следует производить на концевых (стартовых) участках грунтовой взлетно-посадочной полосы (далее - ГВПП) от начала до конца зоны приземления через 25 м, на средних участках через 50 м.                                          
      22. Эксплуатация ЛВС и ЛВС на летных полосах, имеющих высоту травостоя больше 20 см, не допускается.                      
      23. Колеи глубиной до 6 см устраняются прикатыванием 3-5-тонными металлическими катками. Дефекты поверхности, представляющие опасность для дальнейшей эксплуатации ЛВС и ЛВС, устраняются немедленно. Колеи и выбоины глубиной не более 15 см засыпаются сначала обычным грунтом, имеющимся на аэродроме, а затем растительным грунтом слоем 10-12 см. При глубине колеи до 20 см уплотнение грунта производится в один слой, а больше 20 см - в два слоя. Не разрешается засыпать колею песком, щебнем, шлаком или другими материалами, отличающимися от грунта летной полосы. 
      24. Контроль ровности поверхности грунтового летного поля состоит в выявлении микро и мезонеровностей.                  
      1) микронеровности могут быть проверены визуально или путем проезда автомобиля. Величины микронеровностей проверяются по просвету между трехметровой рейкой и грунтовой (заснеженной) поверхностью летного поля. 
      2) мезонеровности следует определить нивелирной съемкой профиля по одному или двум характерным направлениям на дефектном участке. Уклоны прямых отрезков с шагом съемки, равным 5, 10, 20 м, следует вычислять по формуле: i a = (h n - h n-1 )/а, где: 
      h n-1 - отметка начальной точки профиля рельефа; 
      h n - отметка точки профиля рельефа, отстоящей от начальной на шаг съемки; 
      a - шаг съемки.                         
      /\ i = i n - i n-1 - разность смежных сопрягающих уклонов. 
      25. Аэродром в целом или отдельные участки летного поля считаются неподготовленными к эксплуатации при следующих условиях: 
      1) значение коэффициента сцепления на всей длине ГВПП и искусственной взлетно-посадочной полосы (далее - ИВПП), содержащихся под слоем уплотненного снега, или на любом участке длиной более 1/6 ее части ниже f сц 0,3;                
      2) различие значений коэффициента сцепления на близлежащих участках ИВПП с обеих сторон от оси превышает f сц 0,20;        
       3) толщина слоя атмосферных осадков (снега, слякоти, воды) на рабочей части ИВПП и ГВПП выше допустимых значений; 
         4) сопряжения очищенных и неочищенных участков от снега имеют уклоны более 1:10;                                              
        5) наличие на поверхности посторонних предметов, в том числе продуктов разрушения поверхности, кусков льда и уплотненного снега; 
          6) прочность ВПП, РД недостаточна для ЛВС и ЛВС, допущенных к эксплуатации на данном аэродроме;                      
          7) показатели прочности грунтов (уплотненного снежного покрова) на грунтовых аэродромах ниже значений, установленных требованиями руководства по летной эксплуатации, разброс среднеарифметических величин прочности грунта на глубинах 10 и 30 см для грунтовых ВПП на стартовых участках 10%, средних - 20%, РД - 15%;            
        8) на стартовых участках грунтовых ВПП, МС, местах опробования двигателей и путях руления степень уплотнения грунтов, характеризуемая коэффициентом уплотнения для песчаных и супесчаных грунтов - ниже 0,95, для суглинистых и глинистых - ниже 1,0; на средних участках грунтовых ВПП, соответственно, ниже - 0,9 и 0,95, а для летного поля ниже - 0,8 и 0,85;                                          
       9) наличие размокшего верхнего слоя грунта глубиной более 5 см; 
       10) микронеровности в любых направлениях рабочей части грунтовой летной полосы превышает 10 см;                                              
      11) мезонеровности превышают предельные значения: 
                /\ i 5 = 0,03   /\ i 10 = 0,022   /\ i 20 =0,015;                  
      12) отсутствуют, либо не соответствуют техническим требованиям дневные маркировочные знаки на ВПП, а также переносные знаки, устанавливаемые на грунтовых (заснеженных) аэродромах, не обеспечена их видимость;                                                          
       13) швартовочные устройства на МС должны обеспечивать восприятие расчетных усилий от растяжек ЛВС и ЛВС расчетных типов. Запрещается эксплуатация этих устройств, если они не имеют акта проверки прочности; 
       14) заземляющие устройства должны иметь сопротивление растеканию тока не более 100 Ом.

15) средства пожаротушения;

16) средства для оказания первой медицинской помощи.
      17) аэродром ЛВС и ЛВС оборудуют конусным ветроуказателем, который устанавливается на служебном здании или отдельно на мачте. Он должен быть виден с любой точки летного поля и с воздуха, иметь свободный доступ для ветров всех направлений и свободно поворачиваться на 360 о . Для обеспечения необходимой видимости ветроуказатель должен иметь соответствующие размеры (рис.6) и в длину иметь комбинацию из двух цветов: белого с черным или белого с оранжево-красным. На временных аэродромах ЛВС и ЛВС вместо ветроуказателя можно применять флажки красно-белого цвета размером 1,4 х 0,7 м (рис.7), укрепляемых на мачте.                                                           
       18) ограждение аэродромов должно исключать свободный доступ на территорию посторонних лиц, транспорта и животных.