Кыргыз Республикасында

күчтүү таасир этүүчү уулуу заттарды урунуудагы коопсуздук эрежелерине

4-тиркеме

Хлорду колдонууда негизги идишти, жылуулук алмашуучу технологиялык жабдууларды жана өткөргүч түтүктөрдү техникалык тейлөөгө жана оңдоого коюлган талаптар

| № | Жабдуунун аталышы | Иштин курамы | Мезгилдүүлүк |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суюк хлорду сактоочу жайлар (танктар, өлчөгүчтөр жана буфердик идиштер) | Техникалык күбөлөндүрүү: -тышын кароо; -ичин кароо; - сынамык басым менен гидравликалык сыноо. Корпустун дубалдарынын калыңдыгын өлчөө. Бекиткич арматураны, алдын ала коргоочу клапандарды жана мембраналарды, КИПиАны ревизиялоо. Сифондорду ревизиялоо. Тыгыздыгын сыноо. Корпустун тышын сырдоо менен изоляцияны оңдоо | 12 ай 2 жыл 8 жыл 2 жыл 12 ай 12 ай 12 ай 12 ай |
| 2. | Хлор үчүн темир жол вагон-цистерналары | Техникалык күбөлөндүрүү: -тышын кароо; -ичин кароо; - сынамык басым менен гидравликалык сыноо. Корпустун дубалдарынын калыңдыгын өлчөө. Бекиткич арматураны, алдын ала коргоочу клапандарды жана мембраналарды ревизиялоо. Сифондорду ревизиялоо. Тыгыздыгын сыноо. Жүрүүчү бөлүгүн жана цистернанын казанынын бекиткичин кароо. Деподон оңдоо. | 2 жыл 8 жыл 2 жыл 2 жыл 12 ай 12 ай 12 ай 2 жылдан кийин жана андан ары жыл сайын Даярдоочу-заводдун техникалык шарттарына ылайык, бирок 5 жылда бир жолудан аз эмес |
| 3. | Хлор үчүн контейнерлер жана баллондор | Техникалык күбөлөндүрүү: - сыртын жана ичин кароо; - сынамык басым менен гидравликалык сыноо. Арматураны, сифондорду ревизиялоо жана сырдоо (зарылдыгына жараша) | 2 жыл 2 жыл Ар бир жолу куюунун алдында |
| 4. | Элементардык конденсатор | Ажыратуу, түтүктү жана түтүктөрдүн ортосун жууп-тазалоо жана зарылдыгына жараша конденсатордун элементтерин оңдоо жана алмаштыруу. Арматураны ревизиялоо жана оңдоо, прокладкаларын алмаштыруу. Изоляциясын оңдоо, сырдоо. Тыгыздыгын сыноо (Эскертүүнү кара, 2-п.) | 12 ай 12 ай 12 ай 12 ай |
| 5. | Бууланткыч, ресивер, кир топтогуч, чыпкалар | Тазалоо. Жумушчу басым менен пресстөө. Оңдоо (зарылдыгына жараша алмаштыруу). Бекиткич арматураны, алдын ала коргоочу клапандарды жана мембраналарды ревизиялоо, прокладкаларын алмаштыруу. Корпусун оңдоо жана сырдоо | 6 ай 6 ай 6 ай 12 ай 12 ай |
| 6. | Суюк жана газ сымал хлордун өткөргүч түтүктөрү | Сыртын кароо. Бекиткич арматураны, алдын ала коргоочу клапандарды жана мембраналарды ревизиялоо. Фланец бириктиргичтеринин прокладкаларын алмаштыруу. Тыгыздыгын сыноо. Тандалма ревизия. Бекемдигин жана тыгыздыгын сыноо | 12 ай Фланец бириктиргичтерди ар бир жолу ажыратканда жүргүзүлөт 12 ай Өндүрүлгөндөн 2 жылдан кийин, андан ары 4 жылда бир жолу Тандалма ревизия жүргүзүүдө |

Эскертүү:

1. Ичин кароого даярдык көрүү уюмдун техникалык жетекчиси тарабынан бекитилген нускамага ылайык жүргүзүлөт.

2. Жабдуунун тыгыздыгын пневматикалык сыноолор шүүдүрүм чекити минус 40°С болгон кургатылган аба (азот) менен жумушчу басымда жүргүзүлөт.