Проект

Приложение 28

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

«Гигиенические требования к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой йодированной соли»

1.Общие положения и область применения

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой йодированной соли» (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике», «О профилактике йододефицитных заболеваний», «Об общественном здравоохранении» и устанавливают гигиенические требования к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой йодированной соли.

2. Санитарные правила распространяются на физические и юридические лица, независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере производства, транспортировки, хранения, реализации и утилизации йодированной соли. Производство, обогащение соли йодом, рейодирование, хранение, транспортировка и реализация должны соответствовать настоящим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и требованиям Технических Регламентов  Евразийского экономического / Таможенного союза.

3. Пищевая соль в зависимости от сорта содержит от 97,0 до 99,7 процента хлористого натрия в пересчете на сухое вещество.

4. Пищевая соль ( далее - соль) подразделяется по способу производства и обработки на выварочную, каменную, самосадочную и садочную. По качеству (содержанию хлористого натрия, примесей и влаги) соль подразделяется на сорта: экстра, высший, первый и второй.

5. В соответствие с Законом Кыргызской Республики «О профилактике йододефицитных заболеваний» производимая и ввозимая для реализации на территорию Кыргызской Республики соль подлежит йодированию (обогащение соли йодом).

6. Соль является продуктом, потребляемым в пищу без предварительной кулинарной обработки. К соли предъявляются требования, как к пищевой продукции в части ее маркировки, материалам упаковки, изделиями оборудования контактирующими с пищевой продукцией, установленными соответствующими техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции»,ТР ТС 005/2011«О безопасности упаковки»,ТР ТС 022/2011«Пищевая продукция в части ее маркировки».

7. При производстве, транспортировки, хранении и реализации соли соблюдаются настоящие гигиенические требования, обеспечивающие защиту продукта от загрязнения. Показатели качества йодированной соли, требования по ее безопасности являются обязательными.

8. Йодированная соль, находящаяся в обращении на территории Кыргызской Республики, не должна причинять вред жизни и здоровью граждан и должна соответствовать требованиям к безопасности йодированной соли, установленным в приложении 1 к настоящим санитарным правилам, в части гигиенических показателей. Определение показателей безопасности йодированной соли осуществляется исходя из соотношения массовых долей ее отдельных компонентов, с учетом как этих массовых долей, так и нормативов допустимых уровней вредных веществ, установленных в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим санитарным правилам.

9. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к обеспечению качества и безопасности йодированной соли производимой на территории Кыргызской Республики и ввозимой на территорию Кыргызской Республики, к размещению, устройству, планировке, санитарно-техническому состоянию объектов занимающихся их производством, ввозом и оборотом, а также к условиям труда при их производстве.

10. Контроль за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляет уполномоченный государственный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.

11. Ответственность за нарушение настоящих Санитарных правил устанавливается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующим деятельность о нарушениях.

2. Термины и определения

- безопасность йодированной соли - состояние продукции, процессов ее производства, использования, хранения, перевозки, реализации и утилизации, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с вероятностью причинения вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде;

- йододефицитные заболевания - патологическое  состояние  организма,связанное с нарушением функции  щитовидной  железы,   обусловленнымснижением   поступления  йода  в   организм;

- йодированная соль - обогащенная йодом в процессе производства пищевая соль;

- оборот йодированной соли - купля- продажа (в том числе экспорт и импорт) и иные способы передачи йодированной соли (далее - реализация), их хранение и перевозка;

- обогащение (фортификация) - введение в пищевую продукцию и равномерное распределение в ней одного или более необходимых ингредиентов (витаминов, минералов, белков, аминокислот, жирных кислот) и других веществ, не присутствующих в ней изначально либо присутствующих в недостаточном количестве или утерянных в процессе (на стадии) производства (изготовления);

- профилактика йододефицитных заболеваний - система мероприятий, направленных на предупреждение йододефицитных заболеваний;

- фальсифицированная соль - умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

3. Требования к обеспечению безопасности йодированной соли в процессе ее производства (изготовления)

12. Для обеспечения безопасности йодированной соли в процессе производства (изготовления) применяется система контроля за ее качеством и безопасностью, основанная на принципах ХАССП пищевой продукции (анализ рисков и критических контрольных точек) включающая:

1) выбор необходимых технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции для обеспечения безопасности продукции;

2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и готовой продукции;

3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного контроля;

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за готовой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;

5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиями настоящих правил, технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;

8) содержание производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающим загрязнение пищевой продукции;

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;

11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим правилам, техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;

12) прослеживаемость пищевой продукции.

4. Требования к территории, зданиями помещениям объектов

13. Объекты по производству йодированной соли (далее - объекты) размещаются в соответствие с планировкой и застройкой городских и сельских населенных пунктов и Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

14. Территория объектов охраняется, озеленяется, освещается в ночное время.

15. Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов устанавливаются на площадках с водонепроницаемым твердым покрытием на расстоянии не менее 25 метров от зданий. Контейнерные площадки оборудуются с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. Размеры площадок превышают площадь основания контейнеров на 1,0 метр со всех сторон.

16. На территории объектов и внутри помещений допустимые уровни шума нормируются в соответствии с требованиями, установленными в Санитарных правилах и нормативах«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201.

17. Здания объектов обеспечиваются водоснабжением, канализацией, отоплением, вентиляцией, освещением.

18. Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать:

1) поточность технологических процессов, исключать встречные потоки сырья и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря; повторного загрязнения готовой продукции.

2) техническое обслуживание и текущий ремонт технологического оборудования, мойку и (или) дезинфекцию оборудования и производственных помещений;

3) защиту от загрязнения производственных помещений химическими, биологическими веществами и микроорганизмами;

4) защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов и насекомых;

5) защиту от контактов с токсичными материалами, попадания  посторонних частиц в производимую продукцию и образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений.

6) условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья, материалов, упаковки и пищевой продукции.

19. На объектах используется питьевая вода безопасная в эпидемическом и радиационном отношении, безвредная по химическому составу, согласно требованиям Закона Кыргызской Республики Технический регламент «О безопасности питьевой воды», Закона Кыргызской Республики «О питьевой воде».

Производственные помещения обеспечиваются горячим водоснабжением.

20. Стоки хозяйственно-питьевой воды, используемой для промывки сырья, должны быть замкнутыми, многоступенчатыми, позволяющими полную рециркуляцию воды.

21. Очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется на общегородских или локальных канализационных очистных сооружениях. Локальные очистные сооружения оборудуются согласно технической документации производителя и включают устройство песколовки и отстойника. Запрещается сброс производственных и бытовых сточных вод в открытые водоемы.

22. Осадочные отходы, получаемые от промывки и фильтрации сырья, должны очищаться и вывозиться в специально отведенные места, согласованные с уполномоченным государственным органом в сфере охраны окружающей среды и уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики.

23. Трубы бытовой канализации не должны проходить через производственные цеха и складские помещения для хранения продукции. Запрещается расположение труб над оборудованием для производства йодированной соли.

24. В производственных и вспомогательных помещениях производственного здания предусматривается естественная, механическая, смешанная вентиляция или кондиционирование воздуха в соответствии с проектом. При наличии вентиляции в подвальных этажах разрешается размещать складские и бытовые помещения, аппаратные и машинные отделения. Подаваемый в производственные помещения приточный воздух должен подвергаться очистке от пыли, количество и (или), мощность, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а также обеспечивают доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим чистки или замены.

25. Оборудование, являющееся источником интенсивного выделения тепла, влаги и вредных веществ, оборудуется местными системами вытяжной вентиляции.

26. Вентиляционное оборудование следует размещать в шумоизолирующих вентиляционных камерах.

27. Бытовые помещения, туалеты, лаборатории должны иметь независимые системы общеобменной и (или) местной вентиляции.

28. Рециркуляция воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления в производствах, сопровождающихся выделением солевой пыли, паров и газов в машинных и аппаратных отделениях аммиачных холодильных установок запрещается.

29. В помещениях должны поддерживаться санитарно-гигиенические параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) с учетом периода года и категории тяжести выполняемых работ.

30.Температура воздуха и относительная влажность в производственных и бытовых помещениях, камерах и складах для хранения продукта нормируется в соответствие с параметрами, указанными в таблице  к настоящим Санитарным правилам.

Таблица

Нормируемые параметры микроклимата в помещениях объектов

| № | Помещения | Температура воздуха (+˚С) | Относительная влажность воздуха (%,) | Скорость движения воздуха м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственные помещения | 18-20 (холодный период года); 21-23 (теплый период года) | 40-75 | Не более 0,3 |
| 2. | Душевые | 25 | 70-95 | 0,1-0,2 |
| 3. | Раздевальные | 25 | 40-60 | 0,1-0,2 |

31. На объектах используются нагревательные отопительные приборы, имеющие гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. К отопительным приборам обеспечивается свободный доступ для текущей уборки и эксплуатации.

32. Помещения объектов должны иметь естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями, установленными для помещений различного функционального назначения.

33. В производственных помещениях предусматривается естественное освещение со световым коэффициентом (СК) в пределах 1:6-1:8. В бытовых помещениях СК не менее 1:10. Коэффициент естественного освещения (КЕО) и искусственное освещение предусмотрены с учетом характера труда и зрительного напряжения в соответствовии сзаконодательством Кыргызской Республики в сфере соблюдения условий труда.

34. Искусственное освещение должно быть представлено общим во всех цехах и помещениях, а в производственных, при необходимости, - местным или комбинированным.

35. В помещениях с открытым технологическим процессом светильники оборудуются защитной решеткой (сеткой) и не должны размещаться над технологическим оборудованием.

36. Производственные помещения по йодированнию соли, должны соответствовать следующим требованиям:

1) поверхности полов должны иметь гладкую, не скользкую поверхность;

2) поверхности стен, потолков выполненяются из водонепроницаемых, неабсорбирующих, нетоксичных и моющихся материалов без повреждений; .

3) в помещениях для хранения йодата калия стены облицовываются глазурованной плитой на полную высоту стен;

4) при появлении плесени потолки и стены производственных помещений очищают и окрашивают красками с добавлением разрешенных фунгицидных препаратов;

5) предусмотриваются меры защиты от проникновения насекомых и грызунов (плотные двери, тщательная заделка отверстий вокруг коммуникаций, на вентиляционных отверстиях - металлические сетки). Окна оборудуются съемными защитными сетками от насекомых;

6) двери производственных помещений и рабочие поверхности технологического оборудования выполняются из материалов с гладкой и неабсорбирующей поверхностью.

37. В производственных помещениях должны предусматриваться раковины с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук, оборудованные смесителями, снабженные мылом, щеткой, дезинфицирующим раствором, полотенцами разового пользования или электрополотенцами.

38. Бытовые помещения размещаются вне производственных помещений  и включают раздевалки оборудованные для раздельного хранения личной и рабочей одежды работников, душевые, туалеты с умывальниками для мытья рук, моющими для рук средствами, полотенце-сушителями или бумажными одноразовыми полотенцами.

39. Стены в душевых облицовываются глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, в раздевалках, бельевых, санузлах - на высоту 1,5 м, выше водоэмульсионными/маслянными красками или  влагостойкими материалами.

40. Полы во всех бытовых помещениях облицовываются керамической плиткой или покрываются водонепроницаемыми моющими материалами.

5. Требования к технологическому оборудованию и инвентарю

41. Технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с йодированной солью, должны:

1) изготавливаться из материалов, разрешенныхдля контакта с пищевыми продуктами;

2) иметь конструктивные характеристики, обеспечивающие возможность их мойки и (или) очищения, и при необходимости проведения дезинфекции.

42. Расстановка технологического оборудования должна проводиться в соответствии с технологической схемойпроекта, обеспечивать поточность и непрерывность технологического процесса, краткие и прямые коммуникации, исключать встречные потоки сырья и готовой продукции.

43. При расстановке оборудования должны быть соблюдены условия, обеспечивающие свободный доступ работающих к нему, возможность мойки, уборки и дезинфекции помещений и оборудования;

44. Покрытия столов должны быть гладкими, изготовленными из не коррозийных металлов или синтетических материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

45. Йодаторы пищевой соли установливаются на автоматическом режиме йодирования с расчетом на скорость и объем прохождения соли до цикла смешивания. Запрещается применение самодельных нестандартизированных йодирующих установок или впрыскивания йодата калия вручную.

46. Йодатор, используемый в производстве йодированной пищевой соли, должен быть снабжен записывающим устройством за ходом расхода йодата калия. При невозможности обеспечения таких устройств каждая операция должна регистрироваться в специальных журналах сотрудником, определенным приказом по предприятию.

47.Запрещается применение в производстве йодированной соли технологического оборудования с ртутными контрольно-измерительными приборами. Для стеклянных измерительных приборов применяются  металлические футляры.

48. Средства измерений должны иметь документ (свидетельство о поверке, сертификат калибровки), подтверждающий поверку/калибровку.

49.Части технологического оборудования, соприкасающиеся с солью, смазываются пищевыми маслами.

50. Используемое оборудование, включая системы фильтрации воздуха, дистилляторы и другие должно иметь инструкции по его эксплуатации, регулярно проходить технический осмотр и плановый ремонт.

51. В работе используется промаркированный инвентарь.

52. Тара дготовой продукции должна быть изготовлена из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, храниться в чистых и сухих помещениях.

6. Требования к соблюдению правил личной гигиены работников

53. Работники объектов по производству, хранению, транспортировке йодированной соли подлежат обязательным медицинским осмотрам согласно Инструкции о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области общественного здравоохранения» от 16 мая 2011 года № 225.

54. На каждого работника, подлежащего медицинскому обследованию, заводится личная медицинская книжка установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских обследований, лабораторных исследований и аттестации гигиенических знаний.

55. Работники объекта должны  соблюдать правила личной гигиены:

- работать в чистой санитарной одежде;

- раздельно хранить санитарную одежду  и личные вещи;

- перед посещением туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте;

- после посещения туалета мыть руки с мылом;

- не курить и не принимать пищу на рабочем месте.

- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и обращаться в медицинское учреждение для лечения;

- сообщать о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника в территориальные медицинские учреждения.

7. Требования к условиям труда работников

56. На рабочих местахработников должно быть обеспечено соблюдение соответствующих гигиенических нормативов (микроклимат, освещенность, чистота воздуха рабочей зоны, а также шуми вибрация).

57. Работники обеспечиваются специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве и соответствующих размеров (халатами, фартуками, перчатками, масками, респираторами) в зависимости от характера проводимой работы.

58. Для работников предусматривается устройство гардеробных для одежды, душевых и туалетов.

8. Требования безопасности к сырью при производстве йодированной соли

59. Сырье, используемое при производстве соли должно соответствовать требованиям безопасности, установленным в приложении 1 к настоящим санитарным правилам.

60. Сырье должно храниться в изолированных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых, защищенных от воздействия прямого солнечного света, от подтекания воды, попадания грязи,не зараженных вредителями, без посторонних запахов помещениях. Площадки для хранения соли должны быть подняты над поверхностью земли не менее чем на  15см, вымощены досками (без щелей).

61. Подготовка сырья осуществляется согласно технологической инструкции, после чего сырье перекладывается во внутрицеховую сухую, чистую, промаркированную тару для использования в соответствующих производственных помещениях.

62. Сырье перед использованием пропускается через магнитоуловители.

63. Каждая единица сырья осматривается для установления соответствия упаковки и информации, нанесенной на этикетку, требованиям нормативно-технической документации и отсутствия повреждений, отрицательно влияющих на качество.

64. Забракованное сырье маркируется и утилизируется, либо перерабатывается или повторно йодируется.

9. Требования к йодированнию соли

65. Обогащение соли йодом не должно ухудшать свойства соли, изменять вкус, сокращать сроки хранения.

66. Внесение соединенияйода в пищевую соль осуществляется в соответствии с рецептурами и технологическими инструкциями, в количествах, предусмотренных научно-обоснованными профилактическими нормами.

67. Для йодирования соли применяюся соединения йода – йодат калия или йодид калия. Йодат калия более стабильное и менее токсичный по сравнению с йодидом калия.

68.Профилактический эффект соли, обогащенной йодатом калия, длится до 1 года при условии соблюдения правил хранения. Срок хранения соли, обогащенной йодидом калия, не превышает 3-х месяцев (приложение 3).

69. Стадии технологического процесса и технологическое оборудование должны обеспечивать:

1) промывку сырья питьевой водой;

2) простоту внесения соединения йода в солевое сырье;

3) точность дозирования и непрерывность введения соединения йода в солевое сырье;

4) регулирование времени смешивания и равномерное распределение соединения йода по всей массе солевого сырья;

5) гарантированное содержание соединения йода в фиксированном объеме, массе или единичном изделии;

6) возможность отбора проб йодированной соли;

70. Равномерность смешивания ингредиентов достигается точностью дозирования и непрерывностью введения соединения йода в продукт, а также регулированием времени смешивания, включая расфасовку готового обогащенного продукта.

71. Йодированиесолиосуществляется на объектах с полностью сформированным технологическим процессом и при наличии необходимого технологического оборудования для дозирования и смешивания.

72. Требования безопасности йодирования пищевой соли и технологии указываются в приложении 3 к настоящим санитарным правилам. Уровень йодирования выпускаемой йодированной соли регистрируется в соответствии с приложением 4.

73. Вода, входящая в состав йодированной соли и используемая при ее производстве, должна соответствовать требованиям Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «О безопасности питьевой воды».

74. Складские помещения для хранения соли должны содержаться в исправном санитарно-техническом состоянии. Йодированную соль хранят в закрытых помещениях, в мешках или бумажных пакетах, на чистых и сухих площадках или  поддонах. Соль каждого сорта и помола складируется отдельно.

75. Вблизи складированной соли не разрешается хранение других материалов и предметов, загрязняющих соль, материалов с резким запахом, а также остатков строительных или горючих материалов.

76. При хранении соли относительная влажность воздуха в складах не должна превышать 75 процентов на уровне поверхности нижнего ряда товара без резких колебаний температуры.

77. Срок годности в зависимости от вида йодирующего компонента устанавливается изготовителем в соответствии с пунктом 68настоящих санитарных правил.

78. Йодированная соль, находящаяся в процессе хранения, сопровождается документами, обеспечивающими прослеживаемость и информацию об условиях хранения, дате изготовления и сроке годности данной продукции.

10. Требования к упаковке и маркировке йодированной соли

79. Юридические и физические лица, производящие йодированную соль выпускают ее в расфасованном, упакованном виде, обеспечивающем сохранение качества и безопасностьна всех этапах обращения.

80. Йодированная соль упаковывается так, чтобы исключить доступ к содержимому без нарушения целостности самой упаковки, либо закрывающего эту упаковку устройства.

81. Материалы для упаковки йодированной соли и способ укупоривания потребительской тары должен исключать возможность фальсификации йодированной соли, а также обеспечивать ее герметичность и сохранность при транспортировании, хранении и реализации потребителю в течение срока годности и в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного союза"О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).

82. Маркировка йодированной соли должна соответствать требованиям Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011).

83. Маркировка наносится на каждую единицу потребительской тары и содержит обязательные сведения, предоставляемые на государственном и официальном языках:

- наименование продукта, включая информацию о способе изготовления (выварочная, каменная, самосадочная или садочная), сорт, помол;

- наименование и местонахождение изготовителя или ФИО  и место нахождения индивидуального предпринимателя,юридический адрес, включая страну, при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а)и лица, уполномоченного изготовителем на принятие претензий от потребителей на территории Кыргызской Республики(при наличии);

- дата изготовления;

- масса нетто;

- показатели пищевой ценности, в том числе форма добавленного йода (йодат или йодид калия) и его содержание;

- срок годности;

- условия хранения;

- рекомендации по ограничению использования в случаях противопоказаний при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях;

- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза;

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- рекомендуемое суточное потребление (не более 5— 6 г);

Такую же информацию наносят на мешки или ярлыки, прикрепленные к мешкам.

На одноразовых пакетиках соли 1-10 г указывают:

- наименование продукта;

- массу нетто.

11.Требования к условиям транспортирования соли

84. Транспортировка солевого сырья и пищевой йодированной соли осуществляется транспортными средствами предназначенными для перевозки пищевых продуктов.

85 Транспортные средства, предназначенные для перевозки солевого сырья и йодированной соли должны иметь внутреннюю поверхность из моющихся и нетоксичных материалов.

86. Используемые для перевозки сырья и продукции транспортные средства должны регулярно очищаться и мыться, при необходимости дезинфицироваться. Вода, используемая для мойки, должна соответствовать требованиям Закона Кыргызской Республики «Технический регламент «О безопасности питьевой воды».

87. При использовании транспортных средств и (или) контейнеров для перевозки одновременно с йодированной солью других пищевых продуктов или других грузов необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение и загрязнение.

88. Запрещается транспортировка сырья и йодированной соли в транспортных средствах, использовавшихся для перевозки химикатов, минеральных удобрений (включая различные компосты), пестицидов и в транспортных средствах, не имеющих защиты от воздействия атмосферных осадков, пыли, солнечного света.

12.Требования к утилизации йодированной соли

89. По истечении срока хранения или в случае установления несоответствия требованиям настоящих санитарных правил в процессе обращения согласно результатам лабораторного контроля, йодированная сольподлежит промышленной переработке и рейодированию за счет средств юридических и физических лиц, осуществляющих ввоз, производство, хранение и реализацию соли. Реализация йодированной соли с истекшим сроком хранения, а так же не соответствующей гигиеническим показателям, установленным в настоящих санитарных правилах  запрещается.

90. Рейодированию или признанию в качестве технической соли подлежит йодированная соль в случаях, если:

1) истек срок годности йодированной соли;

2) массовая доля йода в йодированной соли менее чем 25,0 мг/кг;

3) на этапе обращения обнаружена бракованная йодированная соль;

4) на этапе обращения йодированная соль признана фальсифицированной.

91. Йодированная соль признается браком, если:

1) обнаружено превышение предельно допустимых концентраций химических показателей;

2) обнаружены примеси посторонних веществ и не соответствие по органолептическим показателям;

3) не выполнены требования к упаковке и маркировке.

92. Йодированная соль признается фальсифицированной, если не соблюдены требования, указанные на этикетке.

93. Устранение недостатков, утилизация недоброкачественных и опасных продуктов и перевозка их к месту устранения недостатков или к месту утилизации осуществляются изготовителем (продавцом) и за его счет.

13. Оценка соответствия пищевой йодированной соли

94. Йодированная соль, изготавливаемая в Кыргызской Республике и ввозимая на ее территорию, допускается к размещению на внутреннем рынке при условии ее соответствия требованиям, установленным настоящими санитарными правилами.

95. Оценку соответствия пищевой йодированной соли проводят в форме декларирования соответствия.

96. Оценка соответствия процессов производства пищевой йодированной соли проводится в форме государственного надзора.

97. Юридические и физические лица, осуществляющие производство, хранение, транспортировку и реализацию йодированной соли должны обеспечивать производственный контроль за соблюдением настоящих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов на каждом этапе производственно-технологического процесса на основе системы анализа опасных рисков и критических контрольных точек или системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.

98. Объектами производственного контроля являются:

- поставляемое солевое сырье, вспомогательные и упаковочные материалы, условия их хранения;

- готовая продукция;

- оборудование и инвентарь, предназначенные для производства, хранения, транспортирования и реализации;

- производственные и санитарно-бытовые помещения;

- водоснабжение и канализация;

- соблюдение персоналом личной гигиены.

99. Производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля.

100. Производственный контроль включает:

- разработку контрольного переченя ревизий, охватывающих качество, безопасность ийодирование пищевой соли соединениями йода;

- проведение регулярных испытаний проб йодированной соли, согласно стандартизованного, системного подхода к определению соответствия требованиямйодирования соли соединениями йода.

101.Пробы йодированной соли на объектах отбирают с конца производственной линии, чтобы зафиксировать отклонения в процессе производства и склада с целью учета качества продукции в определенный момент времени и с течением времени.

102. Рекомендуется сбор 12 отдельных проб с интервалом в 10 минут. Если для йодирования соли используется закрытая система, пробы собирают в зоне упаковки или загрузки.

103. Качественный анализ проб йодированной соли проводится производителями соли несколько раз в день в рамках протоколов производственного контроля качества.

104. Отобранные для качественного и количественного исследования содержания йода отдельные или составные (объединенные) пробы с производственной линии и склада в количестве400-500 граммовупаковывают, маркируют и направляют в аккредитованную лабораторию.

105. Программа производственного контроля содержит:

1) перечень контролируемых параметров технологического процесса;

2) установленную периодичность контроля основного сырья, вспомогательных материалов, других компонентов, используемых при изготовлении йодированной соли и готовой продукции, на соответствие требованиям безопасности, установленным настоящими санитарными правилами;

3) графики и режимы санитарной обработки, уборки и дезинфекции производственных помещений, складов, технологического оборудования, трубопроводов, инвентаря;

4) графики и режимы технического обслуживания технологического оборудования, инвентаря;

5) перечень мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в организации и проведении производственного процесса;

6) перечень критических контрольных точек, влияющих на безопасность продукции;

7) перечень мероприятий по обеспечению гигиены и периодического медицинского осмотра персонала;

8) процедуры отзыва продукции из обращения;

9) перечень мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

10) список должностных лиц, несущих персональную ответственность за выполнение программы производственного контроля;

11) перечень других мероприятий, влияющих на обеспечение безопасности продукции.

106. Декларирование соответствия пищевой йодированной соли осуществляется заявителем путем принятия декларации на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием третьей стороны.

107. Заявитель принимает декларацию о соответствии на основании документов, подтверждающих соответствие йодированной соли требованиям, установленным в технических регламентах Евразийского экономического/ Таможенного союза (далее ТР ТС) и настоящих санитарных правилах. Декларирование соответствия осуществляетсяпо одной из схем декларирования, установленных в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», по выбору заявителя.

108. Сертификат системы менеджмента безопасности пищевых продуктов может использоваться в составе доказательной базы.

109. Доказательная база должна содержать результаты испытаний, подтверждающие выполнение требований настоящих санитарных правил и ТР ТС в сфере безопасности пищевой продукции. Исследования проводятся в зависимости от схемы декларирования по выбору заявителя в аккредитованной испытательной лаборатории или собственной испытательной лаборатории изготовителя.

110. Заявитель в зависимости от выбранной схемы формирует комплект доказательных материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии (для продукции серийного производства, партии продукции или единичного изделия), установленных в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 18 апреля 2018года №44 «О типовых схемах оценки соответствия».

111. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный заявителем, исходя из планируемого периода выпуска данной йодированной соли или срока реализации партии йодированной соли.При производстве йодированной соли декларация о соответствии принимается на срок не более 5 лет. При реализации партии йодированной соли декларация о соответствии принимается на срок не более срока годности партии, указанной в декларации.

112. Декларация о соответствии принимается на серийное производство пищевой йодированной соли, на партию или единичное изделие. При значительном объеме информации не вошедшие в декларацию о соответствии, оформляется приложение.

113. Заявитель представляет в уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республикив или орган по оценке соответствия декларацию о соответствии пищевой йодированной соли, которую они в срок не более 5 рабочих со дня ее получения должны зарегистрировать путем присвоения регистрационного номера либо уведомить заявителя об отказе с указанием причин отказа в ее регистрации.

114. Контроль за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется уполномоченным государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики на стадии производства и обращения йодированной соли.

115. Введение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов при производстве пищевой йодированной соли обеспечивают физические и юридические лица, осуществляющие ее производство, обязанные создавать, документировать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии эффективную систему менеджмента безопасности пищевых продуктов, а также осуществлять производственный контроль на каждом этапе производственно-технологического процесса на основе системы анализа опасных рисков и критических контрольных точек или системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.

116. Полученные за пределами Кыргызской Республики документы об оценке соответствия, знаки соответствия, протоколы испытаний йодированной соли признаются в соответствии с международными договорами и межгосударственными соглашениями, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика.

Приложение 1

к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой йодированной соли»

Показатели безопасности пищевой йодированной соли

| Наименование продукта | Показатели | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Соль пищевая йодированная | Токсичные элементы: |  |  |
|  | Свинец | 2,0 |  |
|  | Мышьяк | 0,5 |  |
|  | Кадмий | 0,1 |  |
|  | Ртуть | 0,1 |  |
|  |  | 0,01 | «Экстра», лечебно-профилактическая |
|  | Йод | 40±15 |  |
|  | Радионуклиды: |  |  |
|  | цезий-137 | 300 Бк/кг |  |
|  | стронций-90 | 100 Бк/кг |  |

Приложение 2

к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой йодированной соли»

Физико-химические показатели пищевой йодированной соли

| Показатель | Норма в пересчете на сухое вещество для сорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экстра | высшего | первого | второго |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 99,70 промытая | 98,40 промытая | 97,70 промытая | 97,00 |
| Массовая доля кальций-иона, %, не более | 0,02 | 0,35 | 0,50 | 0,65 |
| Массовая доля магний-иона, %, не более | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,25 |
| Массовая доля сульфат-иона, %, не более | 0,16 | 0,80 | 1,20 | 1,50 |
| Массовая доля сульфата натрия, %, не более | 0,20 | Не нормируется |  |  |
| Массовая доля калий-иона, %, не более | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
| Массовая доля оксида железа (III), %, не более | 0,005 | 0,005 | 0,010 | 0,010 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,03 | 0,16 | 0,45 | 0,85 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,2-1,0 |  |  |  |
| Массовая доля йода, %, не более | 0,0025-0,0055%, что соответствует (40±15) мкг/г |  |  |  |

Гранулометрический состав соли

| Сорт соли | Гранулометрический состав | Норма, % |
| --- | --- | --- |
| Экстра | До 0,8 мм включительно, не менее. Свыше 0,8 мм до 1,2 ммвключительно, не более | 75,0 25,0 |
| Высший и первый, помол № 0 | До 0,8 мм включительно, не менее. Свыше 0,8 мм до 1,2 мм включительно, не более | 70,0 10,0 |
| Высший, первый и второй: |  |  |
| Помол № 1 | До 1,2 мм включительно, не менее. Свыше 2,5 мм, не более | 85,0 3,0 |
| Помол № 2 | До 2,5 мм включительно, не более. Свыше 4,0 мм, не более | 90,0 5,0 |
| Помол № 3 | До 4,0 мм включительно, не менее. Свыше 4,0 мм, не более | 85,0 15,0 |

Приложение 3

к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой йодированной соли»

Санитарные требования к технологии

йодирования пищевой соли

Физико-химические показатели йода и его некоторых соединений, используемых для йодирования пищевой соли

| № | Назва- ние вещества | Хими-ческая формула | Содер- жание йода в веществе, (%) | Темпера- тура плавления, С0 | Константы пересчета массы йода в массу соединения и массу соединения в массу йода | Растворимость вещества, в воде, г/л |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 00C | 200C | 300C | 400C | 600C C |
| 1 | Йодид калия | KI | 76,5 | 686 | 1,307 | 1280 | 1440 | 1520 | 1600 | 1760 |
| 2 | Йодат калия | KIO3 | 59.5 | 560 | 1.686 | 47.3 | 81.3 | 117 | 128 | 185 |

Способы йодирования пищевой соли

«Сухой» способ йодирования соли

Йодирующий  препарат   тщательно   перемешивают   с   небольшим количеством  соли  и получают «премикс»,  который добавляют к основной массе соли и тщательно перемешивают.

Для установления равномерности распределения йодирующей добавки в массе соли отбирают пробы из разных точек  партии  соли  и  проводят испытание  на  содержание  йода.  Если  разница  в результатах анализа больше 3 г/т в пересчете на йодат калия,  то перемешивание  продолжают до уменьшения разницы в показателях йодирования меньше  3 г/т.

«Мокрый» способ йодирования соли

«Мокрый» способ йодирования соли заключается  в йодировании соли путем её опрыскивания раствором йодирующего  препарата  в  специальной   емкости,   изготовленной   из нержавеющей   стали.   При   этом   необходимо   использовать  раствор йодирующего препарата соответствующей концентрации (37,5 г/л).  Затем следует  тщательное  перемешивание обогащенной йодом соли механической мешалкой,  либо вращением самой емкости до равномерного  распределения йода в соли. Анализ проводится, как указано выше, разница в результатах анализа не должна превышать 3 г/т в пересчете на йодат калия.

Йодирующая установка обогащения соли «мокрым» способом состоит из бункера для соли,  дозирующего приспособления,  шнекового  устройства, форсунки для опрыскивания и емкости для раствора йодата калия.

Из бункера соль через дозирующее приспособление равномерно подается в шнековое устройство и опрыскивается раствором йодата калия.

Шнековое устройство перемешивает и подает йодированную соль на выход.

При  использовании  данного  метода разница между результатами анализа образцов,  взятых с разных мест йодированной соли, не должна превышать 3 г/т в пересчете на йодат калия.

Нормы йодирования пищевой соли

Норма йодирования пищевой соли установлена из расчета        40,0(+)15,0 грамма элементного йода на тонну пищевой соли (40,0 (+-) 15,0)х10-4 %;

- в пересчете на йодат калия содержание йодата калия должно быть (67,5(+-)25,3)х10-4 %;

- в пересчете на йодид калия содержание йодида калия должно быть (52,3(+-)19,6)х10-4%.

В случае применения йодида калия в качестве йодирующего средства, необходимо добавление в соль стабилизатора, тиосульфата   натрия Na2S2O3х5H2О, содержание которого должно быть                  (25,0(+-)5,0)х10-3 %.

На солеперерабатывающих  предприятиях  в  стадии  производства и переработки пищевой соли содержание элементного йода,  добавляемого  в соль, должно быть от 40,0х10-4% дo 55,0х10-4 %;

- в пересчете на йодат калия, содержание йодата калия должно быть от 67,5х10-4% до 92,8х10-4 %;

- в пересчете на йодид калия, содержание йодида калия должно быть от 52,3х10-4% до 71,9х10-4 %.

Предприятия, выпускающие йодированную пищевую соль, должны гарантировать  уровень содержания йода в пределах установленных норм в течение 3 месяцев при йодировании соли йодидом калия  и  в  течение  1 года - при йодировании соли йодатом калия.

Приготовление раствора йодата калия

На солеперерабатывающих предприятиях при производстве и переработке пищевой соли содержание элементного йода в соли должно быть от 40,0х10(-4)% до 55,0х10(-4)%, в пересчете на  йодат калия содержание йодата калия должно быть от 67,5х10(-4)%  до 92,8х10(-4)%, т.е.  масса йодата калия,  добавляемого на одну тонну соли  на  стадии производства или переработки, должна быть от67,5 г. до 92,8 г.

Исходя из этих норм необходимо:

- приготовление раствора йодата калия с концентрацией 37,5 г/л;

- опрыскивание 2 литрами полученного раствора  одной  тонны  соли (т.е. в 1 тонну соли вносится 75 г. йодата калия). В результате, концентрация йода составит 44,5х10(-4)%,  что  гарантирует  сохранение концентрации  йода в соли  в течение года, при условии правильного хранения и транспортировки.

При использовании «мокрого способа», количество воды, использованной на растворение 75 г.  йодата калия, рассчитанного на обогащение 1 тонны соли, составляет влажность 0,2 %.

Для приготовления раствора йодата  калия  указанной  концентрации необходимо  отвесить 375 г йодата калия,  растворить его в 10 литрах воды при постоянном перемешивании.

Нормативы ввода обогатителя  при  производстве  и  переработке  и рецептура  приготовления  раствора йодата калия должны быть отражены в технологических инструкциях объектов и согласованы с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приложение 4

к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой йодированной соли»

Форма 1-п

Журнал регистрации уровня йодирования

выпускаемой пищевой соли

| Дата проведения анализа | Продукция, ее сорт | Йодирующий препарат (добавка) | Результаты анализа,г/т | Подпись лица, проводившего испытание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При проведении контроля безопасности выпускаемой соли уполномоченным органом по государственному надзору за пищевой безопасностью, данные также включаются в указанный журнал регистрации уровня йодирования выпускаемой пищевой соли.