Приложение 3

Технические требования

к контрольно-кассовым машинам и требования к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых машин

1. Общие положения

- Настоящие Требования разработаны в соответствии с частью 5 статьи 109 Налогового кодекса Кыргызской Республики и определяют обязательные технические и функциональные требования к контрольно-кассовым машинам, права и обязанности субъектов, реализующих и/или обслуживающих контрольно-кассовые машины, а также регламентируют реализацию технического процесса сбора и передачи фискальных данных.

- Каждая модель контрольно-кассовой машины, до реализации субъекту либо иному лицу для последующей ее реализации субъекту, должна пройти процедуру соответствия настоящим Требованиям в уполномоченном государственном органе в области связи и информатизации и включения в реестр контрольно-кассовых машин.

- В настоящих Требованиях используются следующие понятия и термины:

- закрытие смены – операция, совершаемая в конце рабочей смены по формированию суточного отчета исключительно при условии сохранения всех фискальных данных в контрольно-кассовой машине и/или передачи в уполномоченный налоговый орган и/или оператору фискальных данных. После проведения операции закрытия смены контрольно-кассовая машина блокирует возможность совершения кассовых операций за предыдущие смены;

- итог сменных расчетных операций – сумма итогов документов, оформленных контрольно-кассовой машиной при регистрации расчетных операций в течение смены;

- код аутентификации – специальный набор символов, присваиваемых автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа и/или оператора фискальных данных, обеспечивающих аутентификацию источника данных;

- контрольно-кассовые машины (далее – ККМ) – аппаратно-программные средства с фискальной памятью или программное обеспечение с функцией фиксации, некорректируемой ежесуточной (ежесменной) регистрацией, долговременного хранения и передачи данных в режиме реального времени в уполномоченный налоговый орган в защищенном виде.

В целях настоящего определения:

а) контрольно-кассовой машиной, являющейся аппаратно-программным средством с фискальной памятью (далее – аппаратная ККМ), признается техническое средство для сбора, обработки и передачи информации со встроенным программным управлением;

б) контрольно-кассовой машиной, являющейся программным обеспечением (далее – программная ККМ), признается программное обеспечение, реализованное в виде клиентского приложения, работающего в интеграции:

- с сервером уполномоченного налогового органа в режиме реального времени в защищенном виде; или

- с информационной системой оператора фискальных данных, обеспечивающей передачу данных в режиме реального времени в уполномоченный налоговый орган в защищенном виде;

- контрольно-кассовый чек – первичный учетный документ, формируемый ККМ и выдаваемый в бумажном виде и/или в виде, пригодном для автоматического считывания, подтверждающий факт осуществления денежного расчета при совершении расчетной операции;

- модель ККМ – вид (тип) или версия устройства или программного обеспечения, имеющего уникальные наименование и номер, присвоенные разработчиком;

- накопитель фискальной памяти – одна или несколько микросхем или специально выделенная часть памяти микросхемы, обеспечивающих некорректируемое энергонезависимое долговременное хранение фискальных данных в защищенном виде;

- нефискальный режим – режим функционирования ККМ, в котором функции регистрации фискальных данных, формирования и печати фискального признака и получения фискального отчета остаются незадействованными. Данный режим применяется для обучения кассиров до проведения фискализации;

- регистрационный номер ККМ – серийный номер, присвоенный ККМ автоматизированной информационной системой уполномоченного налогового органа при регистрации ККМ;

- суточный отчет – безусловная запись итоговой информации о денежных расчетах с занесением в ККМ и/или передачей в уполномоченный налоговый орган и/или оператору фискальных данных (далее – ОФД) при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часов, после пробития первого чека в смене;

- устройство передачи фискальных данных – устройство с фискальной памятью и модулем, обеспечивающим передачу фискальных данных через проводные или беспроводные каналы связи в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, выполненное в неразборном корпусе;

- фискализация – включение фискального режима ККМ;

- фискальная память – комплекс программно-аппаратных средств, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета денежных расчетов, осуществляемых с применением ККМ;

- фискальные данные – информация, сформированная ККМ с сохранением в ККМ и отражаемая в контрольно-кассовых чеках и кассовых отчетах при осуществлении кассовых операций, и подлежащая обязательной передаче в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД;

- фискальный признак – признак, сформированный ККМ и отображаемый в чеках и отчетах, подтверждающий работу ККМ в фискальном режиме и достоверность фискальных данных.

В целях настоящего определения фискальным признаком признаются отличительные знаки (символы) и/или надписи, выводимые на печать только после завершения формирования фискальных данных, в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретную модель ККМ;

- фискальный режим – режим функционирования ККМ, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в ККМ и передачу фискальных данных в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД;

- центр технического обслуживания ККМ (далее – ЦТО) – физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги субъекту по подготовке к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту ККМ, соответствующих настоящим Требованиям;

- электронный журнал регистрации событий – комплекс программных средств, предназначенных для записи информации о происходящих программных или аппаратных событиях в ККМ;

- энергонезависимое долговременное хранение – долговременное хранение информации без использования внешних и внутренних источников питания;

- Х-отчет – промежуточный отчет итоговой суммы на момент формирования отчета;

- Z-отчет – суточный отчет, формируемый в конце рабочей смены.

Другие понятия и термины, используемые в настоящих Требованиях, применяются в значении, определенном налоговым и банковским законодательством Кыргызской Республики.

2. Требования к ККМ

- Общие требования к ККМ, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование параметров | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие параметры ККМ |  |  |
| 1. | На ККМ необходимо иметь: 1) наименование; 2) наименование разработчика; 3) дату выпуска; 4) заводской номер/номер версии; 5) фирменный знак производителя; 6) документацию (описание программного продукта, руководство разработчика, руководство пользователя и т.д.) и образцы формируемых чеков и отчетов, распечатываемых в фискальном и нефискальном режимах; 7) комплекс мер, разработанных и утвержденных разработчиком, направленных на защиту от несанкционированной модификации программного обеспечения и доступа к информации о кассовых операциях, проведенных с использованием ККМ; 8) инструменты и методы проверки для выявления фактов модификации, редактирования или удаления фискальных данных, утвержденные разработчиком |  |
| 2. | Наличие или возможность подключения устройства для печати кассовых чеков и отчетов |  |
| 3. | Наличие контроля корректности вводимых даты и времени, которые должны соответствовать реальным и не могут быть более ранними, чем дата и время последней записи в ККМ | Значения времени и даты в ККМ должны соответствовать значению времени и даты УНО и/или ОФД. При корректировке значения даты и времени должны быть предусмотрены специальные меры по предупреждению случайной ошибки ввода, например, повторный запрос даты и времени и установка их только после 2-кратного совпадения |
| 4. | Наличие программного пароля или других методов аутентификации пользователя, входящих в комплект поставки ККМ, которыми должны защищаться, как минимум, следующие режимы работы ККМ: 1) режим расчетных операций; 2) режим снятия показаний; 3) режим фискализации |  |
| 5. | Отражение денежных сумм производится с отделением сомов от тыйынов разделителем, указанным в эксплуатационной документации на ККМ |  |
| 6. | Наличие функции контроля продолжительности смены, которая должна составлять не более 24 часов | Моментом начала отсчета продолжительности смены считается время первого чека за смену |
| 7. | Наличие функции вывода сообщения о потере связи с УНО и/или ОФД | В случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД, ККМ должна печатать в кассовом чеке сообщение «Нет связи с сервером» |
| 8. | Состав выполняемых кассовых операций: |  |
|  | 1) учет денежных сумм по следующим расчетным операциям: |  |
|  | - продажа/покупка; |  |
|  | - предоплата (аванс)/закрытие предоплаты (аванса); | Операция по предоплате (аванс) осуществляется в случаях, когда оплата происходит до передачи товара покупателю, оказания услуги или выполнения работы клиенту |
|  | - постоплата (кредит)/закрытие постоплаты (кредита); | Операция по постоплате (кредит) осуществляется в случаях, когда оплата происходит позже передачи товара покупателю, оказания услуги или выполнения работ клиенту. |
|  | - возврат продажи/возврат покупки/возврат предоплаты/возврат постоплаты; | Операция по возврату осуществляется с указанием порядкового номера чека, на который оформлен возврат, и не уменьшает (меняет) сменного итога за текущую и предыдущие смены. В отчетах суммы возвратов выводятся в отдельных строках. |
|  | 2) регистрация реализованных/возвращенных товаров, оказанных услуг и выполненных работ; |  |
|  | 3) регистрация кодов маркировки, реализованных/возвращенных товаров; |  |
|  | 4) подсчет промежуточных итогов; |  |
|  | 5) подсчет суммы сдачи; |  |
|  | 6) подсчет общих итогов по расчетным операциям; |  |
|  | 7) расчет по видам платежа (наличные и безналичные); |  |
|  | 8) внесение в кассу/выплаты из кассы; | Данные операции совершаются при внесении и выплате наличных денежных средств. Операции по внесению и выплате денег в/из кассу/ы не изменяют сменного итога по расчетным операциям за текущую и предыдущие смены. В отчетах суммы внесенных и выплаченных денег в/из кассу/ы выводятся в отдельных строках |
|  | 9) повторная печать чека в случае обрыва чековой ленты, ошибки при печати чека, отключения питания в момент печати чека до сохранения фискальных данных в ККМ и/или передачи в УНО и/или ОФД; |  |
|  | 10) расчет процентной надбавки/скидки; |  |
|  | 11) исправление ошибки кассира до записи данных в ККМ и печати кассового чека или отчета; |  |
|  | 12) расчет налога на добавленную стоимость и налога с продаж |  |
| 2. Требования к чекам и иным документам, формируемым ККМ |  |  |
| 9. | ККМ должна формировать и выдавать в бумажном виде и/или в виде, пригодном для автоматического считывания (в том числе электронный чек): | В моделях ККМ, применяемых в составе автоматического устройства для расчетов, должна быть предусмотрена возможность формирования кассовых чеков и отчетов только в электронной форме, за исключением контрольно-кассового чека, который должен формироваться как в бумажном, так и в электронном виде. Также, в моделях ККМ, применяемых при расчетах с использованием электронных средств платежа в сети Интернет, должна быть предусмотрена возможность формирования кассовых чеков и отчетов в электронной форме. Модели ККМ, применяемые в составе автоматического устройства для расчетов и в сети Интернет, должны иметь функционал передачи контрольно-кассового чека в электронном виде на абонентский номер или адрес электронный почты, или другим способом покупателю или клиенту. Допускается формирование и печать контрольно-кассового чека на бумажном носителе с сокращенной информацией, с указанием только ссылки (QR-код, специальный код для получения чека посредством интернет сайта, мобильного приложения и других способов), по которому покупатель или клиент может получить электронный вариант полного чека. При этом, на контрольно-кассовом чеке обязательно должны быть указаны реквизиты субъекта и ККМ, номер, дата и время регистрации чека и итоговая сумма чека. Информация, отражаемая в кассовых чеках и отчетах, формируется в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретную модель ККМ |
|  | 1) фискальный отчет; |  |
|  | 2) контрольно-кассовый чек с указанием расчетных операций; |  |
|  | 3) суточный отчет (Z-отчет); |  |
|  | 4) промежуточный отчет (Х-отчет); |  |
|  | 5) чеки внесения и выплаты; |  |
|  | 6) отчет по секциям и другие отчеты в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретную модель ККМ |  |
| 10. | Информация, отображаемая в фискальном отчете: |  |
|  | 1) наименование отчета; |  |
|  | 2) наименование субъекта; |  |
|  | 3) идентификационный налоговый номер (ИНН) субъекта; |  |
|  | 4) сквозной порядковый номер отчета; |  |
|  | 5) дата формирования отчета; |  |
|  | 6) период или диапазон смен, за который формируется отчет; |  |
|  | 7) заводской номер/номер версии ККМ; |  |
|  | 8) регистрационный номер ККМ; |  |
|  | 9) серийный номер УПФД/фискальной памяти; 10) все итоги сменных расчетных операций за период, с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены (в том числе в разрезе видов платежей) | Для моделей ККМ, к которым подключен(а) УПФД/фискальная память |
| 11. | Информация, отображаемая в контрольно-кассовом чеке: |  |
|  | 1) наименование расчетной операции; | В контрольно-кассовом чеке должны отображаться наименования расчетных операций, указанных в пункте 8 настоящей таблицы. |
|  | 2) заводской номер/номер версии ККМ; |  |
|  | 3) наименование субъекта; |  |
|  | 4) идентификационный налоговый номер (ИНН) субъекта; |  |
|  | 5) регистрационный номер ККМ; |  |
|  | 6) серийный номер УПФД/фискальной памяти; | Для моделей ККМ, к которым подключен(а) УПФД/фискальная память. |
|  | 7) сквозной порядковый номер чека; | Порядковый номер, отображаемый в контрольно-кассовом чеке, должен соответствовать номеру, переданному и сохраненному в УНО и/или ОФД. |
|  | 8) сквозной порядковый номер чека основания; | Данное требование применяется для оформления чеков с расчетными операциями: 1) возврат продажи или покупки; 2) возврат предоплаты или постоплаты. |
|  | 9) дата и время регистрации чека; |  |
|  | 10) информация о товаре, услуге или работе: | Данная информация обязательна к отображению при выполнении следующих расчетных операций: 1) продажа/покупка; 2) постоплата (кредит); 3) возврат продажи/ покупки/постоплаты; 4) закрытие предоплаты (аванса). |
|  | - наименование товара, услуги или работы; |  |
|  | - код товара, услуги или работы; |  |
|  | - признак маркировки товара; | В случае реализации маркированных товаров в чеке должен отражаться признак «М» по каждой позиции товара. |
|  | - цена за 1 единицу товара, услуги или работы; |  |
|  | - единица измерения товара, услуги или работы; |  |
|  | - количество товара, услуги или работы; |  |
|  | - сумма товара, услуги или работы с учетом скидки; |  |
|  | 11) итог сумм по чеку; | Данная информация обязательна к отображению по всем видам расчетных операций и видам платежа |
|  | 12) налоговый режим; |  |
|  | 13) ставки и итоговые суммы налогов по чеку (налог на добавленную стоимость и налог с продаж); | В случае осуществления субъектом деятельности по специальным налоговым режимам, сумма налогов не указывается или указывается значение «0». |
|  | 14) вид платежа (наличный и безналичный); |  |
|  | 15) информация о наличии связи с УНО и/или ОФД; | В случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД, в чеке должно отражаться сообщение «Нет связи с сервером». |
|  | 16) фискальный признак (подтверждение о фискальном режиме); |  |
|  | 17) QR-код размером не менее 20x20 мм, содержащий информацию чека; |  |
|  | 18) адрес информационного портала проверки и получения электронной формы контрольно-кассового чека; |  |
|  | 19) количество, тип и курс валюты; | Требование для моделей ККМ, применяемых при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой. |
|  | 20) дополнительные сведения, предъявляемые банковским законодательством Кыргызской Республики; | Требование для моделей ККМ, позволяющих проводить безналичный расчет с помощью банковских платежных карт, электронных денег и других платежных инструментов. |
|  | 21) дополнительные сведения, предъявляемые таможенным законодательством Кыргызской Республики. | Требование для моделей ККМ, применяемых в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики |
| 12. | Информация, отображаемая в суточном отчете (Z-отчет) и промежуточном отчете (Х-отчет): |  |
|  | 1) наименование отчета; |  |
|  | 2) заводской номер/номер версии ККМ; |  |
|  | 3) наименование субъекта; |  |
|  | 4) идентификационный налоговый номер (ИНН) субъекта; |  |
|  | 5) регистрационный номер ККМ; |  |
|  | 6) серийный номер УПФД/фискальной памяти; 7) сквозной порядковый номер отчета (номер смены); | Для моделей ККМ, к которым подключен(а) УПФД/фискальная память. Обязательное требование при формировании суточного отчета (Z-отчет). Сквозной порядковый номер, отображаемый в суточном отчете, должен соответствовать номеру, переданному и сохраненному в УНО и/или ОФД. В случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД, в отчете должно отражаться сообщение «Нет связи с сервером». |
|  | 8) дата и время формирования отчета; |  |
|  | 9) информация о наличии связи с УНО и/или ОФД; |  |
|  | 10) дата и время последнего сигнала с УНО и/или ОФД; |  |
|  | 11) фискальный признак (подтверждение о фискальном режиме); | Обязательное требование при формировании суточного отчета (Z-отчет). |
|  | 12) общее количество чеков и сумм в разрезе расчетных операций, сформированных за смену; |  |
|  | 13) общая сумма реализованного/возвратного товара, оказанной услуги или выполненной работы за смену; |  |
|  | 14) общая сумма в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) за смену; |  |
|  | 15) общая сумма внесений и выплат за смену; |  |
|  | 16) общая необнуляемая сумма в разрезе расчетных операций с момента перевода ККМ в фискальный режим; | Обязательное требование при формировании суточного отчета (Z-отчет). |
|  | 17) общая необнуляемая сумма в разрезе видов платежей (наличные, безналичные) с момента перевода ККМ в фискальный режим; | Обязательное требование при формировании суточного отчета (Z-отчет) |
|  | 18) сведения о количестве чеков и отчетов, ожидающих (в очереди на передачу) передачи в УНО и/или ОФД |  |
| 13. | Информация, отображаемая в чеках внесения и выплаты: |  |
|  | 1) наименование чека; |  |
|  | 2) наименование и номер версии ККМ; |  |
|  | 3) наименование субъекта; |  |
|  | 4) идентификационный налоговый номер (ИНН) субъекта; |  |
|  | 5) регистрационный номер ККМ; |  |
|  | 6) сумма внесений и выплат |  |
| 3. Требования к передаче и приему данных в УНО и/или ОФД |  |  |
| 14. | ККМ должна поддерживать каналы приема-передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи |  |
| 15. | Передача-прием данных от ККМ в УНО осуществляется через ОФД одним из следующих способов: 1) защищенный канал связи VPN; 2) защищенный канал связи HTTPS; 3) открытый канал связи с использованием электронной подписи, выданной аккредитованным удостоверяющим центром в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об электронной подписи»; 4) каналы связи или электронные устройства авторизации, используемые для контроля доступа к информационной системе УНО и/или ОФД, определяемые УНО | Передача-прием данных в УНО осуществляется только по ККМ, разработчиком и/или владельцем которых является УНО, в порядке, определяемом УНО |
| 16. | ККМ должна авторизоваться в УНО и/или ОФД по коду аутентификации и обеспечивать достоверность фискальных данных, передаваемых в УНО и/или ОФД |  |
| 17. | В случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД, ККМ должна обеспечивать защищенное хранение данных по кассовым операциям в период отсутствия связи с УНО и/или ОФД, и последующую автоматическую передачу в УНО и/или ОФД после восстановления связи |  |
| 18. | ККМ должна передавать в УНО и/или ОФД фискальные данные, содержащиеся в контрольно-кассовых чеках и суточном отчете (Z-отчет) по единому формату, утверждаемому УНО | Протокол передачи фискальных данных (формат взаимодействия) от ККМ в УНО утверждается УНО. Протокол передачи фискальных данных (формат взаимодействия) от ККМ в ОФД утверждается ОФД |

- Специальные требования к программным ККМ, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование параметров | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие параметры программных ККМ |  |  |
|  | Наличие аппаратно-программного или программного решения, обеспечивающих в период отсутствия связи с УНО и/или ОФД защищенное хранение в зашифрованном и неизменном виде данных по кассовым операциям, подлежащим автоматической передаче после восстановления связи | Обязательное требование для ПККМ, имеющих функцию работы в период отсутствия связи с УНО и/или ОФД, который не должен превышать 24 часов |
|  | Обязательная передача фискальных данных в режиме реального времени по всем совершаемым операциям, за исключением внесения и выплаты в/из кассу(ы), в УНО и/или ОФД, и получение от него/них номера чека, даты и времени регистрации чека перед формированием и печатью/отправкой кассовых чеков и отчетов | Для ПККМ, имеющих функцию работы в период отсутствия связи с УНО и/или ОФД, в случае отсутствия связи, допускается присвоение ПККМ номеров чеков, даты и времени регистрации чеков с их последующей автоматической передачей в УНО и/или ОФД |
|  | Наличие автоматического тестирования: | Автоматическое тестирование производится при включении ПККМ в работу (в начале смены). |
|  | 1) на отсутствие модификации программного обеспечения; |  |
|  | 2) целостности данных, сохраненных в ПККМ; | Данное требование осуществляется путем сопоставления сохраненных данных в ПККМ. |
|  | 3) связи с УНО и/или ОФД | Данное требование осуществляется в процессе работы путем отправки тестового сообщения в УНО и/или ОФД и получения ответа. Время отправки тестового сообщения и получения ответа должно быть не более 10 секунд. Отсутствие ответа от УНО и/или ОФД более 10 секунд признается отрицательным прохождением тестирования |
|  | Наличие блокировки работы ПККМ: |  |
|  | 1) при попытке работы в нефискальном режиме после активации фискального режима ПККМ; |  |
|  | 2) в случае отрицательного прохождения автоматического тестирования, за исключением случаев отсутствия связи с УНО и/или ОФД; |  |
|  | 3) в случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД продолжительностью более: | В случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД, ПККМ должна печатать на кассовом чеке сообщение «Нет связи с сервером» и блокировать работу всех кассовых операций, за исключением закрытия смены. Блокировка должна сниматься автоматически, после возобновления связи с УНО и/или ОФД и передачи всех данных, накопленных в период отсутствия связи. |
|  | - 10 секунд; | Обязательное требование для ПККМ, не имеющих функции работы в период отсутствия связи с УНО и/или ОФД. |
|  | - 24 часов; | Обязательное требование для ПККМ, имеющих функцию работы в период отсутствия связи с УНО и/или ОФД. |
|  | 3) в случае превышения продолжительности смены более 24 часов, до проведения операции закрытия смены; | Блокировка регистрирующих функций ПККМ должна сниматься после проведения операции «закрытие смены». |
|  | 4) при несоответствии значения времени и даты в ПККМ значению времени и даты в УНО и/или ОФД; |  |
|  | 5) при попытке изменения значения времени и даты в ПККМ и формирования кассовых чеков с датой и/или временем меньше чем дата и/или время предыдущего кассового чека; |  |
|  | 6) при возникновении сбоев в работе ПККМ или при попытке получения несанкционированного доступа к ПККМ и фискальным данным, или удаления проведенных операций до передачи данных в УНО и/или ОФД; | Данные случаи должны регистрироваться в электронном журнале регистрации событий. |
|  | 7) при получении от УНО и/или ОФД сообщения с требованием о приостановлении операций по кассе, выставленным органами налоговой службы | При блокировании работы по требованию органов налоговой службы ПККМ должна блокировать работу всех кассовых операций, за исключением закрытия смены, и выводить на экран и/или печатать в кассовом чеке сообщение о том, что ПККМ заблокирована по требованию органов налоговой службы |
|  | ПККМ должна исключать возможность: |  |
|  | 1) изменения программной части пользователем ПККМ; |  |
|  | 2) автоматического обновления программной части ПККМ, предусматривающего изменение функций ПККМ, указанных в настоящих Требованиях; |  |
|  | 3) внесения корректировок в данные, сохраненные в ПККМ и переданные в УНО и/или ОФД; |  |
|  | 4) вывода на печать фискального признака без сохранения в ПККМ и/или передачи в УНО и/или ОФД; |  |
|  | 5) подключения сторонних аппаратно- |  |
|  | программных средств и программ к ПККМ для изменения и получения фискальных данных и других сведений; |  |
|  | 6) одновременного запуска двух программ с одним регистрационным номером ККМ и уникальным идентификатором, генерируемым разработчиком ПККМ; |  |
|  | 7) подключения к УНО и/или ОФД в не фискальном режиме |  |
| 2. Требования к передаче и приему данных в УНО и/или ОФД |  |  |
|  | Присвоение номера кассовым чекам и суточному отчету (Z-отчет), даты и времени их формирования осуществляется УНО и/или ОФД только после получения и сохранения всех фискальных данных в УНО и/или ОФД | Для ПККМ, имеющих функцию работы в период отсутствия связи с УНО и/или ОФД, в случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД номер кассового чека и суточного отчета, дата и время их формирования присваивается ПККМ. При этом, ПККМ должна обеспечивать последовательность номеров, даты и времени |
|  | Время запроса, получения порядкового номера операции от УНО и/или ОФД и формирования чека должно быть не более 10 секунд |  |
|  | При формировании фискального отчета и суточного отчета (Z-отчет) все фискальные данные ПККМ получает только от УНО и/или ОФД | Протокол приема фискальных данных (формат взаимодействия) от УНО в ПККМ утверждается УНО. Протокол приема фискальных данных (формат взаимодействия) от ОФД в ПККМ утверждается ОФД |

- Специальные требования к аппаратным ККМ приведены в    таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование параметров | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие параметры аппаратных ККМ |  |  |
|  | Наличие фискальной памяти, соответствующей требованиям, указанным в разделе 4 настоящих Требований | В моделях АККМ, где отсутствует фискальная память, данное требование выполняется путем подключения к АККМ УПФД или фискальной памяти, выполненных в неразборном корпусе |
|  | Обязательное сохранение фискальных данных по всем совершаемым операциям, за исключением внесения и выплаты в/из кассу(ы), в фискальной памяти перед формированием и печатью кассовых чеков и отчетов | При выполнении операций по внесению и выплатам в/из кассу(ы) данные сохраняются в оперативном запоминающем устройстве АККМ до закрытия смены |
|  | Наличие автоматического тестирования: | Автоматическое тестирование производится при включении АККМ в работу (в начале смены) |
|  | 1) основных блоков, узлов и программного обеспечения; |  |
|  | 2) целостности данных, сохраненных в АККМ; | Данное требование осуществляется путем сопоставления сохраненных данных в АККМ |
|  | 3) связи с УНО и/или ОФД | Данное требование осуществляется в процессе работы путем отправки тестового сообщения в УНО и/или ОФД и получения ответа. Время отправки тестового сообщения и получения ответа должно быть не более 10 секунд. Отсутствие ответа от УНО и/или ОФД более 10 секунд признается отрицательным прохождением тестирования |
|  | Наличие блокировки работы АККМ: |  |
|  | 1) при попытке работы в не фискальном режиме после активации фискального режима АККМ; |  |
|  | 2) в случае отрицательного прохождения автоматического тестирования, за исключением случаев отсутствия связи с УНО и/или ОФД; |  |
|  | 3) в случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД продолжительностью более 72 часов; | В случае отсутствия связи с УНО и/или ОФД, АККМ должна печатать на кассовом чеке сообщение «Нет связи с сервером» и блокировать работу всех кассовых операций, за исключением закрытия смены. Блокировка должна сниматься автоматически, после возобновления связи с УНО и/или ОФД и передачи всех данных, накопленных в период отсутствия связи |
|  | 4) при отсутствии или обрыве чековой ленты в устройстве для печати кассовых чеков и отчетов; |  |
|  | 5) в случае превышения продолжительности смены более 24 часов, до проведения операции закрытия смены; | Блокировка регистрирующих функций АККМ должна сниматься после проведения операции закрытия смены |
|  | 6) при попытке проведения операций снятия фискального отчета и коррекции даты до завершения операции закрытия смены; | Блокировка выполнения этих функций АККМ должна сниматься после проведения операции закрытия смены |
|  | 7) при попытке изменения значения времени и даты в АККМ и формирования кассовых чеков с датой и/или временем меньше чем дата и/или время предыдущего кассового чека; |  |
|  | 8) при возникновении аварийных ситуаций в АККМ или при попытке удаления проведенных операций после записи данных в фискальной памяти и/или их передачи в УНО и/или ОФД; |  |
|  | 9) при переполнении и/или неисправности (в том числе отключения УПФД и/или фискальной памяти) фискальной памяти при работе АККМ в фискальном режиме; | Блокировка регистрирующих функций АККМ должна сниматься после устранения причин, вызвавших блокировку. При этом, АККМ разрешает получение промежуточного и суточного отчетов, а при переполнении фискальной памяти - получение фискального отчета |
|  | 10) при попытке получения несанкционированного доступа к АККМ, в том числе ввода неправильного пароля доступа к АККМ (в том числе к фискальной памяти); | Блокируется выполнение всех операций и выход из режима ввода пароля, и действует до момента ввода правильного пароля |
|  | 11) при попытке модификации и получения несанкционированного доступа к программному управлению и фискальным данным АККМ; |  |
|  | 12) при получении от УНО и/или ОФД сообщения с требованием о приостановлении операций по кассе, выставленным органами налоговой службы | При блокировании работы по требованию органов налоговой службы, АККМ должна блокировать работу всех кассовых операций, за исключением закрытия смены, и выводить на экран и/или печатать на кассовом чеке сообщение о том, что АККМ заблокирована по требованию органов налоговой службы |
|  | АККМ должна исключать возможность: 1) изменения программной части пользователем АККМ; 2) автоматического обновления программной части АККМ, предусматривающего изменение функций АККМ, предусмотренных настоящими Требованиями; 3) внесения корректировок в данные, сохраненные в фискальную память; 4) вывода на печать фискального признака без сохранения фискальных данных в фискальную память; 5) подключения сторонних аппаратно-программных средств и программ к АККМ для изменения и получения фискальных данных и других сведений; 6) подключения к УНО и/или ОФД в нефискальном режиме |  |
| 2. Требования к передаче и приему данных в УНО и/или ОФД |  |  |
|  | Время передачи-приема данных после формирования фискальных данных и получения их УНО и/или ОФД должно быть не более 10 секунд |  |

Примечание.

Условные обозначения, приведенные в таблицах 1 – 3:

«ККМ» – контрольно-кассовые машины;

«АККМ» – аппаратная контрольно-кассовая машина;

«ПККМ» – программная контрольно-кассовая машина;

«УПФД» – устройство передачи фискальных данных;

«QR-код» – матричный код (двумерный штрихкод);

«УНО» – уполномоченный налоговый орган;

«ОФД» – оператор фискальных данных;

«VPN (Virtual Private Network)» – виртуальная закрытая сеть.

4. Требования к фискальной памяти и устройству передачи фискальных данных

- Фискальная память должна быть размещена в блочной конструкции или в составе ККМ под общим кожухом ККМ, обеспечивающим защиту от механических и других видов воздействий. Другие размещения фискальной памяти не допускаются.

- Фискальная память должна обеспечить контроль продолжительности смены, которая должна составлять не более 24 часов.

- Фискальная память должна иметь один или несколько накопителей фискальной памяти, обеспечивающих некорректируемое энергонезависимое долговременное хранение в защищенном виде фискальных данных по суточным отчетам и контрольно-кассовым чекам.

- Накопитель фискальной памяти должен обеспечивать регистрацию и хранение фискальных данных по:

1) суточным отчетам (сменам) в количестве не менее 1000 отчетов, которые должны быть недоступны для повторной записи и/или селективного стирания ни при каких условиях в процессе эксплуатации (при фискальном режиме);

2) контрольно-кассовым чекам, которые должны быть недоступны для повторной записи и/или селективного стирания в течение не менее 
30 (тридцати) дней, следующих подряд, с момента перевода ККМ в фискальный режим.

- В случаях переполнения памяти накопителя фискальной памяти допускается поддерживать функцию обнуления только фискальных данных по контрольно-кассовым чекам, исключительно по истечении 
30 (тридцати) дней, следующих подряд с момента перевода ККМ в фискальный режим, и их передачи в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД, с сохранением последовательности сквозных порядковых номеров чеков.

- Информация, регистрируемая в фискальной памяти, приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Вид записи | Реквизит | Разрядность реквизита (десятичных знаков) | Кол-во записей |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер ККМ | Заводской номер ККМ | не менее 7 | 1 |
| Фискализация ККМ | Регистрационный номер ККМ | не менее 6 | 1 |
|  | ИНН субъекта | не менее 14 | 1 |
|  | Номер УПФД (*) | не менее 7 | 1 |
|  | Номер ФП (*) | не менее 7 | 1 |
|  | Дата фискализации ККМ | не менее 6 | 1 |
|  | Пароль для получения фискального отчета | не менее 5 | 1 |
| Расчетные операции | Код вида расчетной операции Номер чека Номер чека основания Дата регистрации чека Время регистрации чека Наименование товара, услуг или работ Код товара Код услуги или работы Код маркировки Цена за 1 единицу Количество товара, услуги или работ Сумма товара, услуг или работ Итог сумм по чеку Итоговые суммы налогов Код вида платежа (наличный или безналичный) | не менее 2 не менее 4 не менее 4 не менее 6 не менее 6 не менее 24 не менее 10 не менее 5 не менее 70 не менее 6 не менее 6 не менее 6 не менее 6 не менее 6 не менее 1 |  |
| Закрытие смены | Дата отчета смены | не менее 6 |  |
|  | Номер закрытия смены | не менее 4 | не менее 1000 |
|  | Итог сменных расчетных операций | не менее 9 |  |
| Служебная информация (обязательная) | Контрольные суммы записей. Место положения запятой в регистрируемых в фискальной памяти значениях итогов | Определяется изготовителем |  |

Примечание.

Условные обозначения, приведенные в таблице 4:

«УПФД» – устройство передачи фискальных данных;

«ФП» – фискальная память.

(*) требования для моделей ККМ, где отсутствует модуль передачи данных и/или фискальная память.

- Модели ККМ, где отсутствует модуль передачи данных и/или фискальная память, в целях обеспечения выполнения настоящих Требований, должны предусматривать возможность подключения устройства передачи фискальных данных и/или фискальной памяти, которые должны иметь разъем для подключения к ККМ.

Конструкция устройства передачи фискальных данных и фискальной памяти должна быть выполнена в неразборном корпусе и предусматривать защиту от механических, электромагнитных и других видов воздействий, как при работе ККМ, так и при техническом обслуживании и ремонте с применением штатных приборов, оборудования и расходных материалов.

5. Требования к фискализации контрольно-кассовых машин

- ККМ должна обеспечивать работу в нефискальном и фискальном режимах.

- Нефискальный режим должен поддерживать все функции ККМ, за исключением регистрации фискальных данных, формирования и печати фискального признака, получения фискального отчета и передачи данных в уполномоченный налоговый орган и/или ОФД.

- Фискальный режим должен обеспечивать работу ККМ в полном соответствии с эксплуатационной документацией. Все документы (кроме документов, не содержащих фискальные данные), оформляемые программной ККМ в фискальном режиме, должны иметь четкий отличительный признак, указанный в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ и выводимый на печать только по завершении формирования фискальных данных.

- При фискализации в ККМ вводятся следующие реквизиты:

1) заводской номер/номер версии ККМ;

2) номер устройства передачи фискальных данных или фискальной памяти (для моделей ККМ, где отсутствует модуль передачи данных и/или фискальная память);

3) регистрационный номер ККМ;

4) идентификационный налоговый номер субъекта;

5) код аутентификации;

6) дата проведения фискализации.

18. Первичные пароли доступа и порядок проведения фискализации должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ.

6. Требования к центрам технического обслуживания

контрольно-кассовых машин

- ЦТО осуществляют взаимодействие:

- с субъектом – на основании договора на техническое, гарантийное и сервисное обслуживание ККМ в режиме 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю;

- с ОФД – на основании соглашения о взаимодействии.

- ЦТО должны иметь:

1) договор с разработчиком ККМ или его официальным представителем о поставке, технической и гарантийной поддержке ККМ, с указанием их моделей и наименований, количества и сроков поставки. В случае, если ЦТО являются разработчиком ККМ, то ЦТО должны иметь документы, подтверждающие авторское право на ККМ разработчика, производящего ККМ на территории Кыргызской Республики, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области защиты интеллектуальной собственности;

2) перечень обслуживаемых моделей ККМ, с указанием размера розничных цен и тарифов за техническое обслуживание, утвержденных ЦТО;

3) сотрудников, имеющих действующие сертификаты, подтверждающие их профессиональные навыки по установке, эксплуатации и ремонту ККМ, выданные разработчиком ККМ или его официальным представителем;

4) материально-техническую базу для оказания круглосуточной технической поддержки и сервисного обслуживания ККМ.

- ЦТО обязаны:

1) осуществлять продажу, техническое, гарантийное и сервисное обслуживание только тех моделей ККМ, которые внесены в реестр контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской Республики (далее – реестр ККМ);

2) заключить соглашение о взаимодействии с ОФД и обеспечить интеграцию ККМ с их информационной системой;

3) иметь необходимое количество сотрудников для оказания сервисных услуг в случае возникновения технических неисправностей ККМ в режиме 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю;

4) осуществлять круглосуточный мониторинг работы ККМ по передаче фискальных данных в режиме реального времени в ОФД посредством информационной системы ОФД, и в случае обнаружения отсутствия такой передачи, устранить неисправность ККМ в течение 72 (семидесяти двух) часов;

5) при обращении субъектов и органов налоговой службы устранить возникшую неисправность ККМ сроком не более 72 (семидесяти двух) часов;

6) вести журнал учета обращений субъектов по устранению неисправностей ККМ, где фиксируются как устные, так и письменные/электронные обращения, с указанием даты и времени поступления обращения;

7) в случае невозможности устранения неисправностей ККМ в течение установленного срока, зарегистрировать в информационной системе уполномоченного налогового органа и выдать на время ремонта субъекту на безвозмездной основе, взамен неисправной ККМ, другую равнозначную, исправную ККМ с идентичными техническими характеристиками;

8) в случае невозможности выполнения своих обязательств, письменно известить субъектов, ОФД и уполномоченный налоговый орган за 90 (девяносто) календарных дней до наступления случая невозможности выполнения своих обязательств;

9) обеспечивать защиту данных и иных сведений, полученных от субъектов, в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера»;

10) обеспечить безопасность от несанкционированного доступа к ККМ, в том числе фискальным данным.

- ЦТО несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским законодательством Кыргызской Республики или законодательством Кыргызской Республики об уголовных проступках:

1) за несанкционированное изменение фискальных данных и других сведений в ККМ, а также за несанкционированную модификацию программного обеспечения ККМ после включения их в реестр ККМ;

2) за невыполнение обязательств, указанных в пункте 19 настоящих Требований, и соглашения о взаимодействии с ОФД;

3) за действие\бездействие, повлекшее причинение ущерба государству или субъекту.

23. Ответственность ЦТО определяется по результатам отчетов, выдаваемых информационной системой уполномоченного налогового органа и/или ОФД, контрольных мероприятий органов налоговой службы и других государственных органов, уполномоченных законодательством Кыргызской Республики на осуществление контроля деятельности ЦТО и субъектов.

- ЦТО имеют право:

1) требовать надлежащего исполнения соглашения от должностного лица ОФД;

2) требовать соблюдения налоговой, коммерческой и иной тайны, которая будет доступна должностным лицам ОФД в ходе осуществления взаимодействия;

3) обжаловать решение, действие или бездействие должностного лица органа налоговой службы и других государственных органов, уполномоченных законодательством Кыргызской Республики на осуществление контроля деятельности ЦТО и субъектов;

4) получить доступ к информационной системе уполномоченного налогового органа через ОФД для регистрации, перерегистрации, снятия с учета и осуществления мониторинга работы ККМ;

5) на соответствующее обучение своих сотрудников работе с информационной системой ОФД, после заключения соглашения о взаимодействии;

6) расторгнуть договор на обслуживание ККМ в случае невыполнения субъектом условий, указанных в договоре.