Приложение 15

Форма						        к Правилам внутреннего

распорядка исправительных

учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики

Описание прогулочных площадок в исправительных учреждениях

Прогулочные площадки в исправительных учреждениях (далее – прогулочные площадки) следует располагать на верхних этажах режимных корпусов, в случае отсутствия такой возможности по техническим причинам, прогулочные площадки располагаются вне режимных корпусов в пределах режимной территории исправительного учреждения.

На каждого осужденного, выводимого на прогулку, должно приходиться 2,5-3 кв. метра прогулочной площадки. Минимальный размер прогулочной площадки – 12 квадратных метров.

По верху прогулочной площадки крепится металлическая рама, к которой приваривается металлическая решетка с ячейками не более 17х17 см. Над решеткой укрепляется металлическая сетка типа «Рабица» с ячейками не более 5х5 см.

Внутренние стены прогулочных площадок штукатурятся раствором. Двери прогулочных площадок оборудуются как камерные, но без форточек. На каждой прогулочной площадке вдоль стен устанавливаются скамейка, урна, которые надежно крепятся к полу. Над прогулочными площадками и помостом для надзора контролера устраиваются облегченные навесы. Высота навесов должна обеспечивать с одной стороны защиту от атмосферных осадков, с другой – доступ свежего воздуха и освещенность прогулочных площадок в соответствии с действующими санитарными нормами.

С прогулочных площадок должен быть обеспечен сток воды. Прогулочные площадки для прогулки больных, женщин с детьми и беременных женщин разрешается покрывать слоем дерна, засевать травой или высаживать цветы. Для детей устанавливается песочница.

На прогулочных площадках дополнительно могут устанавливаться спортивные тренажеры (турник, брусья настенные, баскетбольный щит с кольцом, настольный теннис).

Над прогулочными площадками оборудуется помост для контролеров с расчетом, чтобы все осужденные, находящиеся на прогулочных площадках, были под их постоянным наблюдением. На пост контролера устанавливаются извещатели охранно-тревожной сигнализации, аппараты или розетки для телефонной связи с дежурным помощником начальника исправительного учреждения.