Приложение 3

к Методике по установлению нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты

Пример

расчета нормативов ПДС загрязняющих веществ в водоем

Выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод после очистки осуществляется в водоем, которое в период весеннего половодья и многоводные годы может соединяться с рекой. Водоем – рыбохозяйственного водопользования 1 категории. Выпуск производится в верхнюю треть водоема. Зона, в которую осуществляется выпуск застойная средняя глубина в этой зоне 0,350,45 м. Расстояние до контрольного створа от места выпуска – 300 м. Тип течения в водоеме – ветровое. Скорость устойчивого ветра V=1,3 м/с. Расход сточных вод q=0,0015 м3/с=5,4 м3/час=129,6 м3/сут.

Гидрохимические данные водоема выше сброса (фон, водоем, берег) и сточных вод (г/м3).

| № пп | Показатели свойства вод | Фон | Сточные воды | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |
| 1. | Взвешенные вещества | 29,2 | 146,6 | 29,95 |
| 2. | БПК полн. | 6,23 | 6,77 | 3 |
| 3. | Сухой остаток | 192,0 | 493,5 | 1000 |
| Токсикологический показатель |  |  |  |  |
| 1. | Аммоний солевой (NН4) | 7,8 | 29,3 | 0,5 |
| 2. | Нитрит-ион (NO2) | 0,057 | 1,5 | 0,08 |
| 3. | Железо общее (Feобщ.) | 5,5 | 6,75 | 0,1 |
| Санитарно-токсикологический показатель |  |  |  |  |
| 1. | Нитрат-ион (NO3) | 10,8 | 74,99 | 40 |
| 2. | Алкилсульфонат (СПАВ) | 0,12 | 0,26 | 0,5 |
| 3. | Хлориды (Cl) | 11,4 | 198 | 300 |
| 4. | Cульфаты (SO4) | 25 | 408,0 | 100 |
| Рыбохозяйственный показатель |  |  |  |  |
| 1. | Нефтепродукты | 0,02 | 0,21 | 0,05 |

1. Расчет кратности разбавления

Расчет кратности разбавления сточных вод в водоеме производится по методу, указанному в пункте 35 настоящей Методики, т.к. в водоеме преобладают устойчивые ветровые течения. Выпуск осуществляется в верхнюю мелководную треть водоема, глубина зоны смешения  0,45 м (что не больше 10 м, достигнутого для метода указанного в пункте 35 настоящей Методики), расстояние от выпуска до противоположного берега 300 м, что не больше превышает установленных 500 м.

По данному методу кратность полного разбавления сточных вод подсчитывается по результатам начального разбавления происходящего непосредственно у выпуска и основного, которое продолжается по мере удаления от места выпуска.

Расчет производится по формуле:

,

где:

q -	расход сточных вод 0,0015, м3/с,

V -	скорость ветра над водной поверхностью в месте выпуска сточных вод, 1,3 м/с.

Нср -	средняя глубина водоема вблизи выпуска, 0,45 м.

.

Кратность основного разбавления вычисляется по формуле:

,

где:

– расстояние от выпуска до контрольного створа, м,

Кратность общего разбавления

2. Определение концентраций допустимых к сбросу СПДС.

Общие требования

1. Взвешенные вещества:

Сф=29,2 мг/л;

Сст=146,6 мг/л;

СПДК=Сф+0,75= 29,95 мг/л.

СПДС=29,2+13,230,75=39,12 мг/л.

2. БПКп

Сф=6,23 мг/л;

Сст=6,77 мг/л;

СПДК=3 мг/л.

Повышенное значение БПКп обусловлено природными процессами. Поэтому пока не установлены региональные ПДК принимаем СПДС=Сфон=6,23 мг/л.

3. Сухой остаток.

Сф=192мг/л;

Сст=493,5 мг/л;

СПДК=1000 мг/л.

Имеет место соотношения

Сф<Сст<СПДК.

Принимаем СПДС=Сст=493,5 мг/л.

Группа веществ с ЛПВ – токс.

Определим загруженность фона озера по NН4, NO2 и Fe.

Фон водоема по веществам входящим в группу ЛПВ – токс. загруженный. Поэтому для этих веществ ПДС принимается из условия сохранения фона.

1. Аммоний солевой

СПДС =Сфон=7,8 мг/л.

2. Железо

СПДС=Сфон=5,5 мг/л.

3. Нитрит ион

СПДС= Сфон=0,057 мг/л.

Группа веществ с ЛПВ – сан. токс.

Определяем загруженность фона по NO3, СПАВ, хлориды и сульфаты

С учетом суммации для определения ПДС для каждого вещества принимаем приведенный ПДК

,

где, m – количество веществ, входящих в эту группу,

αi – коэффициент распределения доли i-го загрязняющего вещества в группе.

Принимается: для нитратов α1=1,2; для СПАВ, α2=1; для хлоридов α3=0,6; для сульфатов α4=1,2.

Проверка

1. Нитраты

Сф=10,38 мг/л;

Сст=74,99 мг/л;

СПДК=1,2 ·  = 12,0 мг/л;

СПДС= 10,38+13,23(12,0 - 10,38)=31,81 мг/л.

2. СПАВ

Сф=0,12 мг/л;

Сст=0,26 мг/л;

СПДК=1 ·  = 0,125 мг/л;

СПДС=0,12+13,23(0,125 – 0,12)=0,186 мг/л.

Принимаем СПДС=0,186 мг/л.

3. Хлориды

Сф=11,4 мг/л;

Сст=198 мг/л;

СПДК=0,6 ·  = 45 мг/л;

СПДС=11,4+13,23(45 – 11,4)=454,92 мг/л > Сст.

Принимаем СПДС=Сст=198 мгл/л.

4. Сульфаты

Сф=25 мг/л;

Сст=408 мг/л;

СПДК=1,2 ·  = 30 мг/л;

СПДС=25+13,23(30– 25)=91,15 мг/л.

Группа веществ с ЛПВ – рыбхоз.

1. Нефтепродукты

Сф=0,02 мг/л;

Сст=0,21 мг/л;

СПДК= 0,05 мг/л;

СПДС=0,02+13,23(0,05 – 0,02)= 0,416 мг/л.

Так СПДС (расчетное) > Сст принимаем СПДС=Сст=0,21 мг/л.

3. Расчет  нормативов ПДС

Расчетный расход сточных вод q=5,4 м3/час., ПДС= СПДС·q.

Результат расчета сведен в таблицу:

| Вещество | СПДС | ПДС |
| --- | --- | --- |
| Взвешенное вещество | 39,12 | 211,248 |
| БПК20 | 6,23 | 333,642 |
| Сухой остаток | 493,5 | 26664,9 |
| Аммоний солевой | 7,8 | 42,12 |
| Нитриты | 0,057 | 0,307 |
| Железо | 5,5 | 29,7 |
| Нитраты | 31,81 | 171,774 |
| СПАВ | 0,186 | 1,004 |
| Хлориды | 198 | 1069,2 |
| Сульфаты | 91,15 | 492,21 |
| Нефтепродукты | 0,21 | 1,13 |

________________________________________________________________